Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik dróg i mostów kolejowych

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Adrian Busse, Jerzy Jankowski, Paweł Sygit;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: LOKOM-TOR, PROTOR;

Ujednolicanie zapisów: Aleksandra Dąbrowska, Wojciech Szczepański;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik dróg i mostów kolejowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311207 |  |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych | K2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych | K3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c), PKZ(B.i) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c), PKZ(B.i) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c), PKZ(B.i) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.28. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.29. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie B.30. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia miernictwa - Pracownia dróg i mostów kolejowych - Pracownia materiałoznawstwa budowlanego - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia miernictwa - Pracownia dróg i mostów kolejowych - Pracownia materiałoznawstwa budowlanego - Warsztaty szkolne | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia dróg i mostów kolejowych |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica fipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia miernictwa

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka i skaner,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową: podręczniki i poradniki zawodowe dotyczące prac z zakresu miernictwa kolejowego, specjalistyczne czasopisma zawodowe, zbiór norm i  przepisów dotyczących miernictwa kolejowego, przykładowe dokumentacje geodezyjno-kartograficzne: formularze (dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych),

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej,

- w budynku szkoły znajduje się zaplecze magazynowe,

- szkoła ma dostęp do terenu pomiarowego.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- pomieszczenie umożliwiające jednoczesne wykonanie ćwiczeń pomiarowych na minimum 3 stanowiskach,

- przynajmniej jedna ściana pionowa, gładka, niezabudowana,

- stabilna podłoga,

- powierzchnia pomieszczenia powyżej 50 m2.

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla maksymalnie czterech uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- podziałka transwersalna i cyrkiel odmierzacz,

- teodolit – 1 szt.

- statyw do teodolitu – 1 szt. ,

- niwelator – 1 szt.,

- statyw do niwelatora – 1 szt.,

- podstawka pod statyw – 1 szt.,

- łata niwelacyjna – 1 szt.,

- ruletka geodezyjna – 1 szt.,

- węgielnica z pionem – 1 szt.,

- pion sznurkowy – 1 szt.,

- żabka niwelacyjna – 1 kpl.,

- szpilki geodezyjne – 1 kpl.,

- tyczki geodezyjne – 1 kpl.,

- stojak do tyczki (łaty) – 1 szt.,

- toromierz uniwersalny – 1 szt.,

- profilomierz do pomiaru zużycia szyn – 1 szt.,

- suwmiarka rozjazdowa – 1 szt.,

- strzałkomierz do pomiaru krzywizny łuków – 1 szt.,

- klin do pomiaru luzów międzyszybowych – 1 szt.,

- termometr szynowy – 1 szt.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- model odcinka toru kolejowego umożliwiający pomiar szerokości, przechyłki 
i wichrowatości.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna: formularze (dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych),

  - mapy warstwicowe, sytuacyjne i schematyczne,

  - paliki drewniane, betonowe (plastikowe) znaki geodezyjne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

  - instrukcje obsługi instrumentów w języku polskim,

  - profile dróg kolejowych,

  - przykładowa dokumentacja realizacyjna.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - kamizelka odblaskowa – 1 szt. dla 1 ucznia,

  - kask – 1 szt. dla 1 ucznia.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Część zajęć powinna odbywać się w terenie o zróżnicowanej powierzchni (minimum 1 ha) z wykorzystaniem wyżej wymienionego wyposażenia. Prace z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego powinny być przeprowadzane w pracowni dróg i mostów kolejowych.

- Pracownia dróg i mostów kolejowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

- modele brył geometrycznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z rysunkami przekrojów dróg kolejowych, przekrojów poprzecznych podtorza w przekopach i nasypach,

- modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

- modele konstrukcji nawierzchni kolejowej,

- modele konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań torów,

- modele lub plansze przedstawiające urządzenia i zamknięcia nastawcze,

- plansze i filmy instruktażowe dotyczące technologii wykonania nawierzchni kolejowych,

- zestaw przekrojów różnych typów szyn,

- zestaw złączek szynowych,

- biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe dróg kolejowych, poradniki zawodowe dotyczące budowy i naprawy nawierzchni kolejowych, specjalistyczne czasopisma zawodowe, normy i przepisy dotyczące zagadnień budownictwa ogólnego i kolejowego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, katalogi maszyn i urządzeń do robót torowych, dzienniki pomiarowe, przykłady dokumentacji pomiarowych i roboczych, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych z uwzględnieniem budowy i naprawy nawierzchni kolejowych, instrukcje kolejowe,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

  - usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej i okablowaniem stanowisk.

  - wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia bez podziału na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

Jedynie w przypadku realizowania zajęć dydaktycznych z zakresu rysunku technicznego/dokumentacji technicznej w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla jednego  ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych;

  - suwmiarki.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia;

  - zestawy map w skali umożliwiającej projektowanie dróg kolejowych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację projektowanych obiektów budowlanych oraz pakietem biurowym połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacje projektowe typowych dróg kolejowych, budynków, budowli 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- katalogi nakładów rzeczowych,

- cenniki do kosztorysowania robót budowlanych z uwzględnieniem budowy 
i naprawy nawierzchni kolejowych.

- Pracownia materiałoznawstwa budowlanego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

  - drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

  - projektor multimedialny,

  - ekran projekcyjny,

  - tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące materiałoznawstwa budowlanego, specjalistyczne czasopisma zawodowe, zbiór norm, katalogi i prospekty materiałów budowlanych, certyfikaty jakości i aprobaty techniczne materiałów budowlanych,  normy dotyczące produkcji, doboru i badań materiałów budowlanych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- pomieszczenie umożliwiające jednoczesne wykonanie badań laboratoryjnych na minimum 4 stanowiskach,

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko laboratoryjne przeznaczone jest dla maksymalnie czterech uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół laboratoryjny – 1 szt.,

  - suszarka laboratoryjna – 1 szt.,

  - aparat Casagrande’a z kompletem rylców – 1 szt.,

  - kuchenka elektryczna lub gazowa – 1 szt.,

  - przyrząd Stokes’a – 1 szt.,

  - przyrząd do badania wytrzymałości ziaren kruszywa – 1 szt.,

  - zestaw sit do przesiewu gruntu – 1 kpl.

  - zestaw sit do przesiewu kruszyw – 1 kpl.

  - wstrząsarka do sit z pokrywą – 1 szt.,

  - wstrząsarka do zagęszczania – 1 szt.,

  - zestaw przyrządów do oznaczania gęstości pozornej (objętościowej) – 1 kpl.

  - moździerz do kruszenia próbek – 1 szt.,

  - szkło laboratoryjne,

  - aparat Proctora – 1 szt.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - suwmiarka Schulza – 1 szt.,

  - lupa z podziałką Fresnela – 1 szt.,

  - areometry – 2 szt.,

  - waga laboratoryjna – 1 szt.,

  - waga przystosowana do ważenia hydrostatycznego – 1 szt.,

  - edometr – 1 szt.,

  - termometr elektroniczny o zakresie pomiarów -40÷110 oC – 1 szt.,

  - piknometr o pojemności kolby 200÷250 cm3 – 2 szt.,

  - liniał stalowy długości powyżej 2 m ze skalą o działce elementarnej 1 cm – 1 szt.,

  - stoper (sekundomierz) – 2 szt. w pracowni.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - zestaw próbek różnych rodzajów gruntów,

  - zestaw próbek różnych rodzajów kruszyw i podsypki,

  - zestaw próbek różnych rodzajów materiałów izolacyjnych i materiałów do stabilizacji lub wzmacniania gruntów.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

  - zestaw norm dotyczących badań materiałów budowlanych,

  - katalogi materiałów budowlanych stosowanych do budowy i utrzymania dróg kolejowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - fartuch laboratoryjny.

- Warsztaty szkolne

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową wyposażoną w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do wykonywania robót torowych, poradniki, normy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacje projektowe dróg kolejowych i obiektów mostowych,

  - plansze ilustrujące operacje z zakresu obróbki metali i drewna,

  - plansze przedstawiające: rozkład temperatur w płomieniu acetylenowo-tlenowym, przekroje reduktorów, przekroje butli, przekroje palników do spawania i cięcia metali.

  - Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do obróbki metali (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do obróbki drewna (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko spawania elektrycznego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko spawania gazowego (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko prac betoniarskich (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

  - Stanowisko robót torowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy lub wyjątkowo jako stanowiska szkoleniowe na zewnątrz budynku.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V, instalację sprężonego powietrza i gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V oraz gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza.

- Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do obróbki metali

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół ślusarski z imadłem,

  - płyta traserska – 1szt. dla 2 uczniów,

  - płyta do prostowania lub kowadło,

  - wiertarka stołowa – 1 szt. dla 3 uczniów,

  - szlifierka ostrzałka – 1 szt. dla 10 uczniów,

  - nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach –1 szt. dla 5 uczniów,

  - prasa ręczna – 3 szt. dla 10 uczniów,

  - krawędziarka - 1 szt. dla 10 uczniów,

  - walcarka - 1 szt. dla 10 uczniów,

  - elektronarzędzia: wiertarka, szlifierka, wkrętarka, wyrzynarka – 3 szt. dla 10 uczniów,

  - narzędzia traserskie: rysik, punktak, cyrkiel, kątownik (ze stopką i bez stopki),

  - wycinaki, przecinaki,

  - pilniki ślusarskie – kpl.,

  - wkrętaki ślusarskie – kpl.,

  - wiertła kręte do stali – kpl.,

  - gwintowniki M3 – M12 – kpl., (razem z pokrętłem),

  - narzynki z oprawkami M3 – M12 – kpl.,

  - rozwiertaki, pogłębiacze,

  - klucze: płaskie, oczkowe, nasadowe, imbusowe – kpl.,

  - ściągacz do łożysk uniwersalny (1 szt. dla 5 uczniów),

  - młotki 0,25 – 1 kg,

  - piła do metalu z brzeszczotem,

  - szczotka druciana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - przymiar kreskowy L=1000 mm,

  - wysokościomierz suwmiarkowy,

  - suwmiarka z dokładnością 0,05 mm,

  - kątomierz uniwersalny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - blachy różnej grubości,

  - kształtowniki walcowane.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje projektowe, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach,

- rysunki techniczne nawierzchni kolejowej.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko do obróbki drewna

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - piła płatnica,

  - piła ramowa,

  - elektronarzędzia: wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, pilarka tarczowa,

  - wiertarka elektryczna ręczna,

  - wiertła do drewna,

  - wkrętaki ręczne,

  - strug,

  - młotek metalowy,

  - pobijak stolarski,

  - dłuta,

  - komplet tarników,

  - siekiera stolarska,

  - stół stolarski.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - poziomnica,

  - liniał stalowy,

  - łata drewniana lub aluminiowa,

  - przymiar kreskowy L=1000 mm,

  - wilgotnościomierz,

  - kątownik 900, kątownik nastawny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- tarcica (krawędziaki i deski),

  - materiały do mocowania: gwoździe, wkręty,

  - materiały do konserwacji: impregnaty.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko spawania elektrycznego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół spawalniczy wyposażony w wentylację stanowiskową,

  - urządzenie do spawania elektrycznego elektrodą otuloną,

  - urządzenie do spawania metodą MIG/MAG (wraz z reduktorem, butlą),

  - młotek spawalniczy,

  - szlifierka kątowa,

  - szczotka druciana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - przymiar kreskowy L=1000 mm,

  - kątownik 90o

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - blachy różnej grubości,

  - elektrody otulone różnych średnic,

  - drut do spawania metodami MIG/MAG.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko spawania gazowego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół spawalniczy wyposażony w wentylację stanowiskową,

  - butla tlenowa, acetylenowa, węże, reduktory, zestaw palników do spawania 
i cięcia metali,

  - szlifierka kątowa,

  - szczotka druciana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - przymiar kreskowy L=1000 mm,

  - kątownik 90o

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - blachy różnej grubości,

  - spoiwo spawalnicze do spawania gazowego.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko prac betoniarskich

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - betoniarka wolnospadowa,

  - wibrator wgłębny buławowy,

  - wibrator powierzchniowy.

  - taczka,

  - łopata,

  - wiadro z podziałką objętościową.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - waga pomiarowa,

  - forma do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - piasek,

  - żwir,

  - pospółka,

  - woda,

  - cement.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- receptury zapraw i mieszanek betonowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko robót torowych

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - klucze do śrub łubkowych  i stopowych oraz wkrętów,

  - podbijaki ręczne,

  - kleszcze do szyn,

  - kleszcze do podkładów,

  - widły do podsypki,

  - podnośnik kolejowy torowy - 2 szt.,

  - zestaw narzędzi ślusarskich,

  - sito do tłucznia.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - toromierz uniwersalny,

  - profilomierz do pomiaru zużycia szyn,

  - wkładka do badania dolegania iglicy rozjazdu 1 mm,

  - wkładki do badań zamknięć nastawczych rozjazdu 3 mm i 4 mm,

  - suwmiarka rozjazdowa,

  - klin do badania luzów międzyszynowych,

  - termometr szynowy.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - elementy nawierzchni kolejowej,

  - odcinek toru ok. 10 m,

  - podsypka tłuczniowa,

  - odcinek zwrotnicy rozjazdu S49 na podrozjazdnicach bez podsypki z zamontowanym zamknięciem nastawczym suwakowym oraz zwrotnikiem rozjazdowym,

  - 2 odcinki po 1,5 m toru klasycznego bez podsypki,

  - łączniki szynowe,

  - łubki zwykłe, izolowane,

  - wkładki izolacji pionowej i poziomej,

  - śruby łubkowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- dokumentacja projektowa dróg kolejowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Ze sprzętem (takim jak, np. zakrętarki, podbijaki, piły do szyn, zestawy do spawania termitowego, urządzeniami pomiarowymi i samojezdnymi maszynami ciężkimi) do wykonywania zmechanizowanych robót torowych uczniowie powinni mieć możliwość zapoznania się w zakładach pracy zajmujących się wykonywaniem i naprawą nawierzchni kolejowych bezpośrednio na terenie odcinków robót.

Kwalifikacja K2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica fipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia miernictwa

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową: podręczniki i poradniki zawodowe dotyczące prac z zakresu miernictwa kolejowego, specjalistyczne czasopisma zawodowe, zbiór norm i  przepisów dotyczących miernictwa kolejowego, przykładowe dokumentacje geodezyjno-kartograficzna: formularze (dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych),

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

- pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej,

- w budynku szkoły znajduje się zaplecze magazynowe,

- szkoła ma dostęp do terenu pomiarowego.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- pomieszczenie umożliwiające jednoczesne wykonanie ćwiczeń pomiarowych na minimum 3 stanowiskach,

- przynajmniej jedna ściana pionowa, gładka, niezabudowana,

- stabilna podłoga,

- powierzchnia pomieszczenia powyżej 50 m2.

- minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla maksymalnie czterech uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- podziałka transwersalna i cyrkiel odmierzacz,

- teodolit – 1 szt.,

- statyw do teodolitu – 1 szt.,

- niwelator – 1 szt.,

- statyw do niwelatora – 1 szt.,

- podstawka pod statyw – 1 szt.,

- łata niwelacyjna – 1 szt.,

- ruletka geodezyjna – 1 szt.,

- węgielnica z pionem – 1 szt.,

- pion sznurkowy – 1 szt.,

- żabka niwelacyjna – 1 kpl.,

- szpilki geodezyjne – 1 kpl.,

- tyczki geodezyjne – 1 kpl.,

- stojak do tyczki (łaty) – 1 szt.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna: formularze (dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych),

  - mapy warstwicowe, sytuacyjne i schematyczne,

  - paliki drewniane, betonowe (plastikowe) znaki geodezyjne.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

  - instrukcje obsługi instrumentów w języku polskim,

  - przykładowa dokumentacja realizacyjna obiektów mostowych,

  - poglądowe kopie mapy zasadniczej,

  - przykładowe projekty obiektów mostowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - kamizelka odblaskowa – 1 szt. dla 1 ucznia,

  - kask – 1 szt. dla 1 ucznia.

- Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Część zajęć powinna odbywać się w terenie o zróżnicowanej powierzchni (minimum 1 ha) z wykorzystaniem wyżej wymienionego wyposażenia. Prace z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego powinny być przeprowadzane w pracowni dróg i mostów kolejowych.

- Pracownia dróg i mostów kolejowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej program do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

- modele brył geometrycznych,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z rysunkami przekrojów dróg kolejowych, przekrojów poprzecznych podtorza

- modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

- modele konstrukcji nawierzchni kolejowej na obiektach mostowych,

- tablice z zakresu mechaniki budowli, tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych,

- plansze i filmy instruktażowe dotyczące realizacji etapów budowy obiektów mostowych oraz technologii ich wykonania,

- zestaw przekrojów różnych typów szyn,

- zestaw złączek szynowych,

- biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe dróg kolejowych i obiektów mostowych, specjalistyczne czasopisma zawodowe, normy i przepisy dotyczące zagadnień budownictwa ogólnego i kolejowego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, katalogi maszyn i urządzeń do robót związanych z budową i naprawą obiektów mostowych, dzienniki pomiarowe, przykłady dokumentacji pomiarowych i roboczych, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych, instrukcje kolejowe,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia bez podziału na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla dwóch uczniów.

Jedynie w przypadku realizowania zajęć dydaktycznych z zakresu rysunku technicznego/dokumentacji technicznej w pracowni prowadzony jest proces kształcenia 
z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko przeznaczone jest dla jednego  ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- suwmiarki.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - zestawy map w skali umożliwiającej projektowanie dróg kolejowych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

  - komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację projektowanych obiektów budowlanych oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- dokumentacje projektowe obiektów budowlanych w tym obiektów mostowych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- katalogi nakładów rzeczowych,

- cenniki do kosztorysowania robót budowlanych z uwzględnieniem budowy 
i naprawy obiektów mostowych.

- Pracownia materiałoznawstwa budowlanego

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna wyposażona w podręczniki i poradniki dotyczące materiałoznawstwa budowlanego, specjalistyczne czasopisma zawodowe, zbiór norm, katalogi i prospekty materiałów budowlanych, certyfikaty jakości i aprobaty techniczne materiałów budowlanych, normy dotyczące produkcji, doboru i badań materiałów budowlanych.

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- pomieszczenie umożliwiające jednoczesne wykonanie badań laboratoryjnych na minimum 4 stanowiskach.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i założono, że jedno stanowisko laboratoryjne przeznaczone jest dla maksymalnie czterech uczniów.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół laboratoryjny 1 szt.,

  - suszarka laboratoryjna 1szt.,

  - aparat Vicata 1szt.,

  - pierścień Le Chateliera 1szt.,

  - kuchenka elektryczna lub gazowa 1szt.,

  - przyrząd Stokes’a 1szt.,

  - przyrząd do badania wytrzymałości ziaren kruszywa 1szt.,

  - cylinder do pomiaru gęstości pozornej mieszanki betonowej,

  - aparat Ve-Be 1szt.,

  - zestaw sit do przesiewu kruszyw 1szt.,

  - wstrząsarka do sit z pokrywą 1szt.,

  - przyrząd Graf-Kaufmana 1szt.,

  - mieszarka do zapraw 1szt.,

  - formy do wykonywania próbek betonowych 1szt.,

  - forma trójdzielna do wykonywania beleczek 1szt.,

  - wstrząsarka do zagęszczania 1szt.,

  - zestaw przyrządów do oznaczania gęstości pozornej (objętościowej) 1kpl.,

  - moździerz do kruszenia próbek 1szt.,

  - szkło laboratoryjne 1 kpl.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - stożek Abramsa z kompletem liniałów do pomiaru 1szt.,

  - waga laboratoryjna 1szt.,

  - termometr elektroniczny o zakresie pomiarów -40÷110oC 1szt.,

  - piknometr o pojemności kolby 200÷250 cm3 1szt.,

  - liniał stalowy długości powyżej 2 m ze skalą o działce elementarnej 1 cm 1szt.,

  - stoper (sekundomierz) – 2 szt. w pracowni.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - zestaw próbek różnych rodzajów materiałów stosowanych do budowy obiektów mostowych.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

  - zestaw norm dotyczących badań materiałów budowlanych,

  - katalogi materiałów budowlanych stosowanych do budowy kolejowych obiektów mostowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  - fartuch laboratoryjny.

- Warsztaty szkolne

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową wyposażoną w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do wykonywania robót torowych, poradniki, normy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacje projektowe dróg kolejowych i obiektów mostowych,

  - plansze ilustrujące operacje z zakresu obróbki metali i drewna,

  - plansze przedstawiające: rozkład temperatur w płomieniu acetylenowo-tlenowym, przekroje reduktorów, przekroje butli, przekroje palników do spawania i cięcia metali.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do obróbki metali (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko do obróbki drewna (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  - Stanowisko spawania elektrycznego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko spawania gazowego (jedno stanowisko dla trzech uczniów).

  - Stanowisko prac betoniarskich (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie stanowisk

Wymienione stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy lub wyjątkowo jako stanowiska szkoleniowe na zewnątrz budynku.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

- wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

- instalacja wodno-kanalizacyjna ciepłej i zimnej wody z umywalką oraz z zaworem czerpalnym wody zimnej,

- należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V, instalację sprężonego powietrza i gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,

- pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady i bezodpływowy – osadnikowy pojemnik do mycia narzędzi oraz środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić gniazda i obwody elektryczne o napięciu 230 V i 400 V oraz gniazda podłączeń do instalacji sprężonego powietrza.

- Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do obróbki metali

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - stół ślusarski z imadłem,

  - płyta traserska – 1szt. dla 2 uczniów,

  - płyta do prostowania lub kowadło,

  - wiertarka stołowa – 1 szt. dla 3 uczniów,

  - szlifierka ostrzałka – 1 szt. dla 10 uczniów,

  - nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach –1 szt. dla 5 uczniów,

  - prasa ręczna – 3 szt. dla 10 uczniów,

  - krawędziarka - 1 szt. dla 10 uczniów,

  - walcarka - 1 szt. dla 10 uczniów,

  - elektronarzędzia: wiertarka, szlifierka, wkrętarka, wyrzynarka – 3 szt. dla 10 uczniów,

  - narzędzia traserskie: rysik, punktak, cyrkiel, kątownik (ze stopką i bez stopki),

  - wycinaki, przecinaki,

  - pilniki ślusarskie – kpl.,

  - wkrętaki ślusarskie – kpl.,

  - wiertła kręte do stali – kpl.,

  - gwintowniki M3 – M12 – kpl., (razem z pokrętłem),

  - narzynki z oprawkami M3 – M12 – kpl.,

  - rozwiertaki, pogłębiacze,

  - klucze: płaskie, oczkowe, nasadowe, imbusowe – kpl.,

  - ściągacz do łożysk uniwersalny (1 szt. dla 5 uczniów),

  - młotki 0,25 – 1 kg,

  - piła do metalu z brzeszczotem,

  - szczotka druciana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - przymiar kreskowy L=1000 mm,

  - wysokościomierz suwmiarkowy,

  - suwmiarka z dokładnością 0,05 mm,

  - kątomierz uniwersalny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

  - blachy różnej grubości,

  - kształtowniki walcowane.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje projektowe, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach,

- rysunki techniczne nawierzchni kolejowej na obiektach mostowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko do obróbki drewna

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

  - piła płatnica,

  - piła ramowa,

  - elektronarzędzia: wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, pilarka tarczowa,

  - wiertarka elektryczna ręczna,

  - wiertła do drewna,

  - wkrętaki ręczne,

  - strug,

  - młotek metalowy,

  - pobijak stolarski,

  - dłuta,

  - komplet tarników,

  - siekiera stolarska,

  - stół stolarski.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - poziomnica,

  - liniał stalowy,

  - łata drewniana lub aluminiowa,

  - przymiar kreskowy L=1000 mm,

  - wilgotnościomierz,

  - kątownik 900, kątownik nastawny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- tarcica (krawędziaki i deski),

  - materiały do mocowania: gwoździe, wkręty,

  - materiały do konserwacji: impregnaty.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  - poziomnica,

  - liniał stalowy,

  - łata drewniana lub aluminiowa,

  - przymiar kreskowy L=1000 mm,

  - wilgotnościomierz,

  - kątownik 900, kątownik nastawny.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- tarcica (krawędziaki i deski),

  - materiały do mocowania: gwoździe, wkręty,

  - materiały do konserwacji: impregnaty.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko spawania elektrycznego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół spawalniczy wyposażony w wentylację stanowiskową,

- urządzenie do spawania elektrycznego elektrodą otuloną,

- urządzenie do spawania metodą MIG/MAG (wraz z reduktorem, butlą),

- młotek spawalniczy,

- szlifierka kątowa,

- szczotka druciana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar kreskowy L=1000 mm,

- kątownik 90o

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- blachy różnej grubości,

- elektrody otulone różnych średnic,

- drut do spawania metodami MIG/MAG.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko spawania gazowego

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół spawalniczy wyposażony w wentylację stanowiskową,

- butla tlenowa, acetylenowa, węże, reduktory, zestaw palników do spawania 
i cięcia metali,

- szlifierka kątowa,

- szczotka druciana.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- przymiar kreskowy L=1000 mm,

- kątownik 90o

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- blachy różnej grubości,

- spoiwo spawalnicze do spawania gazowego.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

  - Stanowisko prac betoniarskich

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- betoniarka wolnospadowa,

- wibrator wgłębny buławowy,

- wibrator powierzchniowy,

- taczka,

- łopata,

- wiadro z podziałką objętościową.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- waga pomiarowa,

- forma do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- piasek,

- żwir,

- pospółka,

- woda,

- cement.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

- receptury zapraw i mieszanek betonowych.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony indywidualnej.

Kwalifikacja K3. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica fipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia dróg i mostów kolejowych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej, z programem do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji oraz z oprogramowaniem do wykonywania harmonogramów robót i programem do kosztorysowania,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- modele brył geometrycznych,

- materiały i elementy budowlane lub ich modele umożliwiające odwzorowywanie ich kształtów w rysunku odręcznym,

- modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

- model rzutni,

- komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

- plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

- plansze z fragmentami  dokumentacji projektowej obiektów budowlanych i ich elementów budowlanych,

- plansze z rysunkami przekrojów dróg kolejowych, przekrojów poprzecznych podtorza

- biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego 
i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, przykładowe kosztorysy 
i harmonogramy realizacji robót budowlanych, przykładowe dokumentacje budowy,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych lub kosztorysów i harmonogramów realizacji robót budowlanych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, kosztorysów 
i harmonogramów realizacji robót budowlanych.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację projektowanych obiektów budowlanych oraz pakietem biurowym i oprogramowaniem do wykonywania kosztorysów i harmonogramów realizacji robót budowlanych, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych,

- przykładowe kosztorysy i harmonogramy realizacji robót budowlanych,

- przykładowe dokumentacje budowy.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik dróg i mostów kolejowych |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311207 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD. Wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| - Pracownia miernictwa |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3 - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Teodolit | - optyczny, - skalowy system odczytowy, - błąd pomiaru kierunku nie gorszy niż 1c, - zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa. |
| 5. | Niwelator | - powiększenie lunety minimum 20x, - samopoziomujący, - zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa. |
| 6. | Łata niwelacyjna | - aluminiowa lub z włókna szklanego, - teleskopowa, - minimalna wysokość 3,00 m, - komplet stanowią 2 łaty. OPCJA: - łaty starszego typu składane. |
| 7. | Stojak do tyczki (łaty) | - z klipsem umożliwiającym mocowanie tyczki (łaty), - komplet stanowią 2 stojaki. |
| 8. | Ruletka geodezyjna | - powlekana, - podział milimetrowy, - długość minimalna 30 m. |
| 9. | Statyw do teodolitu | - składany, - drewniany lub aluminiowy, - głowica płaska, duża. |
| 10. | Statyw do niwelatora | - składany, - drewniany lub aluminiowy, - głowica płaska, mała. |
| 11. | Toromierz uniwersalny izolowany | - pomiar prześwitu i przechyłki toru oraz rozjazdów, pomiary żłobków w kierownicy i krzyżownicy rozjazdu (wymiary f, h, i) oraz zwrotnicy rozjazdu (g lub z). |
| 12. | Suwmiarka rozjazdowa | - do pomiarów elementów rozjazdów. |
| 13. | Profilomierz do pomiaru zużycia szyn | - profilomierz uniwersalny do pomiaru bocznego i pionowego zużycia główki szyny S49 oraz UIC60. |
| 14. | Strzałkomierz | - strzałkomierz uniwersalny do pomiaru strzałek łuku kołowego z przymiarem. |
| 15. | Przyrząd do pomiaru luzów szynowych | - klin pomiarowy ze skalą 1-15 mm. |
| 16. | Termometr szynowy | - zakres temperatur (-30 oC;70 oC) |
| - Pracownia dróg i mostów kolejowych |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacji na każde stanowisko), - program do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), umożliwiający tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D - program do kosztorysowania, - program antywirusowy na każde stanowisko. - na min. 16 stanowisk, - gwarancja min. 3 lata, - sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3, - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Deska kreślarska | - dla każdego ucznia. |
| - Pracownia materiałoznawstwa budowlanego |  |  |
| 1. | Suszarka laboratoryjna | Pojemność komory min. 200 l. Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej. Komora wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wewnątrz suszarki min. 2 półki (dopuszczalne odciążenie każdej półki od 25 do 100 kg). Wymuszony obieg powietrza. Zakres temperatury od +5°C do +300°C możliwością regulacji co 1°C. Zasilanie 230 V, 50 Hz. Cyfrowy wyświetlacz temperatury. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |
| 2. | Termometr elektroniczny | - o zakresie pomiarów -40÷110oC. |
| 3. | Piknometr | - pojemność kolby 200-250 cm3. |
| 4. | Aparat Vicata | Zgodny z wymaganiami PN-EN 196-3 |
| 5. | Aparat Casagrande’a z kompletem rylców | Do oznaczania granicy płynności wg PN-88/B-04481. Licznik uderzeń. Komplet rylców. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 12 miesięcy |
| 6. | Stoper | Świadectwo wzorcowania. Gwarancja 12 miesięcy. |
| 7. | Edometr | laboratoryjny, przeznaczony do oznaczania edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej próbek gruntu według normy PN-B-04481 |
| 8. | Pierścień Le Chateliera | Zgodny z wymaganiami PN-EN 196-4 |
| 9. | Suwmiarka Schulza | - do pomiaru wielkości ziaren kruszywa. |
| 10. | Przyrząd Stokes’a | - do oznaczania zawartości pyłów mineralnych w kruszywie. |
| 11. | Cylinder do pomiaru gęstości pozornej mieszanki betonowej | - ø210 mm, h=300 mm, - wyposażenie do pomiaru objętości. |
| 12. | Aparat Ve-Be | - stolik wibracyjnego o częstotliwości drgań 50±5 Hz i średniej amplitudzie 0,5 mm, - naczynie cylindryczne o średnicy 230 mm i wysokości 200 mm, - ruchome urządzenie zaopatrzonego, - z jednej strony we wsyp (lej zsypowy), a z drugiej w przesuwny pręt zakończony krążkiem z przeźroczystego tworzywa o średnicy 225 mm i łącznej masie 2,8 kg. |
| 13. | Stożek opadowy Abramsa | Stożek Abramsa wg PN - EN 12350-2:2011P. Stożek ze stali nierdzewnej, ubijaka Ø16 mm, skali opadowej z urządzeniem pomiarowym, leja do stożka. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. |
| 14. | Zestaw sit do przesiewu gruntu | Zestaw sit o średnicy 300 mm zgodnych z PKN-CEN ISO/TS 17892-4. Gwarancja min. 12 miesięcy |
| 15. | Zestaw sit do przesiewu kruszyw | Zestaw sit okrągłych o średnicy 300 mm zgodnych z PN-EN-933-1 wykonanych z precyzyjnej siatki nierdzewnej oraz PN-EN-933-2 wykonanych z blachy perforowanej. Gwarancja min. 12 miesięcy. |
| 16. | Wstrząsarka do sit z pokrywą | Przystosowanie do standardowych sit metalowych o średnicy 300 mm. Zasilanie 230 V. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. |
| 17. | Przyrząd Graf-Kaufmana | wraz ze wzorcem. |
| 18. | Mieszarka do zapraw | - z przystawką programową i urządzeniem do sterowania szybkością obrotów. |
| 19. | Formy do wykonywania próbek betonowych | 150x150x150 rozbieralna, 100x100x100 rozbieralna, 150x150 walcowa rozb., 100x300 walcowa rozb. |
| 20. | Forma trójdzielna do wykonywania beleczek | - forma trójdzielna do beleczek 40x40x160 |
| 21. | Wstrząsarka do zagęszczania | - wstrząsarka do zagęszczania próbek beleczkowych w formie trójdzielnej. |
| 22. | Zestaw przyrządów do oznaczania gęstości pozornej (objętościowej) | Pomiar gęstości objętościowej zaprawy (naczynie 1 l + ubijak) |
| 23. | Areometr | Przystosowany do analizy uziarnienia metodą Prószyńskiego. |
| 24. | Moździerz do kruszenia próbek | Moździerz agatowy z tłuczkiem. |
| 25. | Waga laboratoryjna | Zakres ważenia min. do 2 kg (dokładność ważenia 0,01 g). Wyposażona w automatyczny układ kalibracji wewnętrznej. Zasilanie 230 V. Instrukcja obsługi w języku polskim. Świadectwo wzorcowania. Gwarancja min. 12 miesięcy |
| 26. | Waga przystosowana do ważenia hydrostatycznego | Rama z ruchomą platformą podnoszącą zbiornik na wodę, hak do ważenia podłogowego, kolebka do mocowania próbek, kosz gęstości, waga precyzyjna o zakresie ważenia min. 20 kg. |
| 27. | Aparat Proctora | Aparat ręczny wyposażony w: cylinder Proctora: średnica 112,8 mm, pojemność 1,0 dm3, cylinder Proctora: średnica 152,4 mm, pojemność 2,2 dm3, ubijak Proctora: masa 2,5 kg, wysokość 320 mm, średnica 50,8 mm, ubijak Proctora: masa 2,5 kg, wysokość 320 mm, średnica 76,80 mm, ubijak Proctora: masa 4,5 kg, wysokość 480 mm, średnica 50,80 mm, ubijak Proctora: masa 4,5 kg, wysokość 480 mm, średnica 76,80 mm, wyciskacz do próbek Proctora. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. |
| 28. | Stół laboratoryjny | Stół wyspowy o wym. min. 2,5x1,5 m. Zlew wmontowany w płytę roboczą. Nadstawka z dwoma półkami. |
| - Warsztaty szkolne - stanowisko do obróbki metali |  |  |
| 1. | Płyta traserska | - płyta pomiarowa żeliwna vs-04 300x300 |
| 2. | Kowadło | - standardowe kowadło dwurożne typ A - 25 kg |
| 3. | Wiertarka stołowa | - średnica wiercenia w stali ø3- ø15, zakres prędkości wrzeciona: 400 - 2500 obr./min. |
| 4. | Szlifierka stołowa | - moc 350 W, średnica tarczy 200 mm |
| 5. | Nożyce dźwigniowe gilotynowe do cięcia blach | - do blach grubości 4 mm |
| 6. | Prasa ręczna stołowa | - max wysokość obrabianego elementu 300 mm |
| 7. | Krawędziarka | - długość robocza 1200 mm do grubości blachy 2 mm |
| 8. | Walcarka do blachy | - szerokość robocza 2000 mm do blach o grubości 1 mm. |
| 9. | Wiertarka elektryczna ręczna | - moc min. 600 W, płynna regulacja obrotów, max średnica wiercenia w metalu 10 mm. |
| 10. | Szlifierka kątowa | - moc min 720 W, średnica tarczy 115 mm |
| 11. | Wiertarko-wkrętarka | - akumulatorowa. |
| 12. | Wyrzynarka | - moc min. 600 W, cięcie w odchyleniu od pionu 0-45° |
| 13. | Stół ślusarski | - dla jednego ucznia. |
| V. Warsztaty szkolne - stanowisko do obróbki drewna |  |  |
| 1. | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa | - wielkość uchwytu (mm): 10, średnica wiercenia w drewnie (mm): 25 maksymalna średnica wiercenia w stali (mm): 10, prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-450/0-1400 |
| 2. | Pilarka tarczowa | - z prowadnicą, moc 700 W, średnica tarczy 160 mm. |
| 3. | Wiertarka elektryczna ręczna | - moc min 600 W, płynna regulacja obrotów, średnica wiercenia w drewnie 20 mm. |
| 4. | Stół stolarski | - dla jednego ucznia. |
| V. Warsztaty szkolne- stanowisko spawania elektrycznego |  |  |
|  | Urządzenie do spawania metodą MIG/MAG | - prostownik spawalniczy 30 -180 A wraz z podajnikiem drutu, butlą, reduktorem podgrzewaczem gazu i uchwytem spawalniczym. |
|  | Spawarka metodą MMA | - urządzenie spawalnicze do spawania elektrodami otulonymi prąd spawania min. 160 A. |
| V. Warsztaty szkolne- stanowisko spawania gazowego |  |  |
| 1. | Zestaw do spawania gazowego | - butla tlenowa, acetylenowa, węże, reduktory, zestaw palników do spawania i cięcia metali. |
| 2. | Szlifierka kątowa | - moc min. 700 W, średnica tarczy 180 mm |
| V. Warsztaty szkolne - stanowisko prac betoniarskich |  |  |
| 1. | Betoniarka wolnospadowa | Wolnospadowa. Napięcie zasilania 230 V. Moc silnika 250 - 600 W. Pojemność całkowita bębna mieszającego 70 – 120 dm3. Pojemność zasypowa 40 – 80 dm3. Osłona mechanizmu wieńca. Dodatkowe informacje: Gwarancja minimum 2 lata. Sieć autoryzowanych serwisów w Polsce. Wymagania bezpieczeństwa. |
| 2. | Wibrator wgłębny buławowy | Silnik elektryczny: 230 V. Moc: 580 W. Wał o długości 1000 mm. Liczba obrotów: 3000 obr./min (12000 drgań na min.). Średnica buławy: 30 mm. |
| 3. | Wibrator powierzchniowy | Powierzchnia ok. 20x30 cm. Zasilanie: 230 V. Moc: 150 W. Prędkość obrotowa: 3000obr./min. |
| V. Warsztaty szkolne- stanowisko robót torowych |  |  |
| 1. | Odcinek toru około 10 metrów na warstwie podsypki umożliwiającej wymianę podbijanie podkładów | - nawierzchnia typu S49 na podkładach drewnianych typ IIB; przytwierdzenie pośrednie typu K; tłuczeń kamienny o uziarnieniu 31 mm-50 mm, materiał staroużyteczny. |
| 2. | Toromierz uniwersalny | - do pomiaru prześwitu i przechyłki toru oraz rozjazdów, pomiary żłobków w kierownicy i krzyżownicy rozjazdu (wymiary f, h, i) oraz zwrotnicy rozjazdu(g lub z). |
| 3. | Profilomierz do pomiaru zużycia szyn | - profilomierz uniwersalny do pomiaru bocznego i pionowego zużycia główki szyny S49 oraz UIC60. |
| 4. | Lewarek kolejowy | - torowy 5 t. |
| 5. | Klucze do wkrętów | - klucz do wkrętów 49 A. |
| 6. | Klucze do śrub stopowych | - klucz do śrub stopowych (nakrętka M22). |
| 7. | Kleszcze do szyn | - kleszcze do przenoszenia szyn kolejowych. |
| 8. | Kleszcze do podkładów | - kleszcze do przenoszenia podkładów kolejowych. |
| 9. | Widły do podsypki | - widły do podsypki kolejowej. |
| 10. | Zestaw narzędzi ślusarskich |  |
| 11. | Sito do tłucznia | - sito do tłucznia kolejowego (wielkość oczek max.30 mm) |
| 12. | Odcinek zwrotnicy rozjazdu S49 na podrozjazdnicach bez podsypki z zamontowanym zamknięciem nastawczym suwakowym | - nawierzchnia typu S49 na podrozjazdnicach drewnianych typu IIB; przytwierdzenie pośrednie typu K; - zamknięcie nastawcze suwakowe (suwak, klamra i prowadnica); - zwrotnik rozjazdowy (pręt nastawczy, przeciwwaga zwrotnika, wskaźnik zwrotnicowy niepodświetlany) (materiał staroużyteczny). |
| 13. | Suwmiarka rozjazdowa | - do pomiaru elementów rozjazdów. |
| 14. | Klucze do śrub łubkowych | - klucz do śrub łubkowych (nakrętka M24). |
| 15. | Dwa odcinki około 1,5 metra toru klasycznego bez podsypki umożliwiający montaż, demontaż złącz i przytwierdzeń | - nawierzchnia typu S49 na podkładach drewnianych typ IIB; - przytwierdzenie pośrednie typu K; - styk na podkładach drewnianych; łubki Ł49 wraz ze śrubami łubkowymi i nakrętkami M24x130 (materiał staroużyteczny). |
| 16. | Przyrząd do pomiaru luzów szynowych | - klin pomiarowy ze skalą 1-15 mm. |
| 17. | Termometr szynowy | - zakres temperatur (-30oC; 70oC). |