Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik elektronik

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Michał Derendarz, Zdzisław Kolan, Artur Mirocha;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: COMAL Automatyka Sp. J., NDN Zbigniew Daniluk, ELOMATIC Sp. z o.o., Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Zakład Górniczy Sobieski, Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, NABICO SERWIS;

Ujednolicanie zapisów: Artur Mirocha, Sławomir Andrzej Torbus;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl

| Nazwa zawodu: | Technik elektronik |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311408 |  |
| Nazwa kwalifikacji w zawodzie: | K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych | K2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych |
| Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS | - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ |
|  | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) | - efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (E.a), PKZ (E.c) |
|  | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie E.6. | - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie E.20. |
| Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie: | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia elektrotechniki i elektroniki - Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych | - Pracownia komunikacji w języku obcym - Pracownia elektrotechniki i elektroniki - Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych |

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia elektrotechniki i elektroniki

  - Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor tablica interaktywna,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart,

- plansze, tablice poglądowe, wykresy i schematy: budowa i parametry podzespołów elektronicznych, budowa i parametry urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację i projektowanie układów elektrycznych i elektronicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia  (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko pomiarowe

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- skrzynka narzędziowa (komplet wkrętaków, szczypce do zdejmowania izolacji, komplet szczypiec płaskich, bocznych, kątowych),

- stacja lutownicza,

- autotransformator jednofazowy,

- silniki elektryczne małej mocy,

- przekaźniki, styczniki, łączniki,

- dekady rezystorowe i pojemnościowe,

- generator funkcyjny,

- generator z wyjściem mocy,

- zadajnik stanów logicznych,

- zasilacz stabilizowany napięcia stałego.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetr cyfrowy,

- oscyloskop cyfrowy,

- miernik cyfrowy RLC,

- watomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- trenażery z zestawami elementów elektrycznych i elektronicznych przystosowane do pomiaru parametrów (model do badania prawa Ohma i Kirchhoffa w obwodach rozgałęzionych; elementy elektroniczne bierne – rezystory i potencjometry, kondensatory, cewki, warystory, termistory, diody; elementy elektroniczne czynne: tranzystory bipolarne i unipolarne; elementy optoelektroniczne: fotodiody, fototranzystory, transoptory),

- trenażery z układami i urządzeniami elektrycznymi przystosowane do pomiarów parametrów (transformator jednofazowy, przekaźnik i stycznik, łącznik i wskaźnik, sygnalizator, silnik elektryczny małej mocy),

- trenażery z analogowymi układami elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów (filtry dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, pasmowe, zaporowe; układy prostownicze sterowane i niesterowane; wzmacniacze m.cz., mocy, różnicowe, selektywne, operacyjne; stabilizatory napięcia i prądu parametryczne i impulsowe; układy kształtujące sygnały – całkujący i różniczkujący; generatory przebiegów sinusoidalnych: sprzężeniowe LC i RC, kwarcowe; generatory przebiegów niesinusoidalnych),

- trenażery z cyfrowymi układami elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów (przerzutniki bistabilne i astabilne; bramki logiczne; multipleksery i demultipleksery; liczniki cyfrowe; rejestry cyfrowe; pamięci półprzewodnikowe; przetworniki A/C i C/A).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody elektryczne,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik).

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- katalogi elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,

- dokumentacje techniczne urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- instrukcje do ćwiczeń,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację i projektowanie układów elektrycznych i elektronicznych

- stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer klasy PC z monitorem,

- specjalistyczne oprogramowanie CAD umożliwiające symulację układów elektrycznych i elektronicznych

- specjalistyczne oprogramowanie CAD do projektowania układów elektronicznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej.

- Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor tablica interaktywna,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart,

- plansze, tablice poglądowe, wykresy i schematy z zakresu instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio-wideo (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń automatyki (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń techniki komputerowej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do obróbki przewodów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opisy infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły, warsztatach szkolnych lub zakładzie pracy na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania narzędzi, sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe,

- instalacja telewizyjna naziemna w paśmie VHF i UHF oraz satelitarna w paśmie Ku,

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio-wideo

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- antena telewizyjna do cyfrowej telewizji naziemnej, wzmacniacz antenowy, rozgałęźnik TV czterodrożny, gniazdo końcowe, cyfrowy odbiornik TV,

- zestaw do odbioru TV Sat, odbiornik telewizyjny, wzmacniacz magistralny, wzmacniacz budynkowy, wzmacniacz domowy, transmodulator DVB-S/S2 ® DVB-T,

- antena satelitarna z konwerterem satelitarnym QUATRO, antena radiowa, antena telewizyjna VHF, antena telewizyjna UHF, multiswitch, zwrotnica antenowa, modulator telewizyjny, gniazdo końcowe,

- zestaw domofonowy i kontroli dostępu, składający się z: unifonu, wideomonitora kolorowego, płyty czołowej z kamerą kolorową CCD i modułem rozmównym, płyty czołowej z zamkiem kodowym, uchwytów do mocowania urządzeń, zasilaczy zaczepu elektromagnetycznego, kabli,

- rejestrator cyfrowy wideo, kamera sufitowa, kamera kompaktowa, wielowejściowa karta do przechwytywania obrazu wideo, komputer PC.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- generator sygnałowy AM/FM,

- multimetr cyfrowy,

- oscyloskop cyfrowy,

- generator funkcyjny,

- uniwersalny generator serwisowy TV,

- miernik sygnału telewizyjnego w zakresie 47 – 860 MHz,

- uniwersalny przyrząd do pomiaru sygnałów TV,

- miernik sygnału satelitarnego,

- miernik telewizji naziemnej,

- analizator widma (1 na pracownie).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody elektryczne współosiowe, YDY,

- złącza i gniazda elektryczne,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik).

- chusteczki teflonowe

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- katalogi urządzeń audio-wideo,

- dokumentacje techniczne urządzeń elektronicznych audio-wideo,

- instrukcje do ćwiczeń,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń automatyki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- system mikroprocesorowy z wyposażeniem,

- sterownik PLC z zasilaczem i oprogramowaniem,

- zestaw 6 przycisków  sterowniczych (w jednym module styk NO i NZ, 3 przyciski z samoczynnym powrotem oraz 3 bez samoczynnego powrotu) montowane na szynie 35 mm z wyprowadzeniami do podłączenia do sterownika,

- zestaw 4 lampek sygnalizacyjnych (ew. w module razem z przyciskami) montowane na szynie 35 z wyprowadzeniami do podłączenia do sterownika,

- czujnik zbliżeniowy, czujnik optyczny, czujnik ultradźwiękowy, czujnik siły, czujnik przemysłowy do pomiaru temperatury,

- interfejs (wraz zasilaczem) umożliwiający podłączenie wejść i wyjść cyfrowych sterownika PLC,

- kable komunikacyjne umożliwiające podłączenie sterownika do interfejsu oraz interfejsu do komputera,

- silnik krokowy z układem sterowania,

- przekaźnik i stycznik elektromagnetyczny,

- falownik prądu wraz z silnikiem elektrycznym prądu przemiennego z przekładnią,

- zestaw przekaźników, przekaźników czasowych programowalnych, styczników, (cewka 24 V DC)

- serwonapęd z układem sterowania,

- regulator ciągły PID wraz z oprogramowaniem umożliwiającym konfigurowanie

- zadajnik prądowy w zakresie min 0-20 mA umożliwiający regulację prądu wyjściowego minimum co 0,1 mA,

- regulator dwustawny,

- regulator trójstawny.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- oscyloskop cyfrowy,

- układ do rejestracji zmiennych procesowych (multimetr cyfrowy z interfejsem, komputer oraz odpowiednie oprogramowanie dla komputera umożliwiające współpracę z miernikiem i rejestrację przebiegów czasowych).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody elektryczne

- złącza i gniazda elektryczne,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik).

- chusteczki teflonowe

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer klasy PC z monitorem (lub laptop),

- oprogramowanie do programowania systemu mikroprocesorowego,

- oprogramowanie symulacyjne umożliwiające sterowanie wirtualnymi obiektami przez rzeczywiste sterowniki PLC.

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- dokumentacje techniczne urządzeń elektronicznych,

- instrukcje do ćwiczeń,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji układów techniki komputerowej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- komputer PC z monitorem, wyposażony w kartę WiFi zgodną z 802.11a/b/g/n,

- wyposażenie peryferyjne komputera: mysz, klawiatura,

- router,

- drukarka,

- skaner.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetr cyfrowy.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko do obróbki przewodów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół laboratoryjny,

- szafka na narzędzia,

- nóż do zdejmowania izolacji z przewodów koncentrycznych,

- nóż do zdejmowania izolacji z przewodów o grubości min. 0,32,

- przyrząd do zdejmowania izolacji,

- elektryczne urządzenie do ściągania izolacji (w zakładzie pracy),

- nożyczki ręczne do ściągania izolacji,

- zarabiacz kabla, np. QR-540, QR-860, QR-1125,

- obcinaczki do Cu/NiCr min. 0,64mm,

- zaciskacz złączy, np. F-56, F-59, PL-11-WG, ECR-11 itp.,

- zaciskacz złączy do przewodów wieloprzewodowych,

- zaciskacz złączy stosowanych do przewodów telefonicznych,

- zaciskacz złączy stosowanych w sieciach WLAN,

- stacja lutownicza,

- nóź monterski,

- szczypce boczne do cięcia ze szczękami owalnymi,

- szczypce boczne do cięcia ze szczękami stokowymi,

- szczypce ukośne 45º, wydłużone,

- szczypce uniwersalne,

- szczypce z końcówkami odgiętymi,

- wkrętaki do śrub prostych o ostrzach min. 2,5mm – komplet,

- wkrętaki do śrub krzyżowych o ostrzach min. 2,0mm – komplet,

- klucze ampułowe – komplet,

- klucze nasadowe – komplet,

- urządzenie do połączeń zaciskanych,

- komplet pęset (płaska, wygięta, ostra, samozaciskowa)

- punktak,

- piłka ręczna z brzeszczotem do metalu,

- młotek,

- wiertarka elektryczna,

- wkrętarka akumulatorowa,

- komplet bitów,

- stacja lutownicza lub lutownica transformatorowa,

- przymiar liniowy,

- komplety wierteł do: metalu, drewna, betonu

- odsysacz cyny.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetr cyfrowy,

- tester okablowania.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody współosiowe, przewody YDY, przewody telewizji dozorowej, przewody wielożyłowe, kable teleinformatyczne UTP/FTP,

- złącza i gniazda elektryczne i teleinformatyczne,

- listwy płaskie elektroinstalacyjne z osprzętem, przepusty,

- wsporniki, tulejki dystansowe, śruby,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik).

- chusteczki teflonowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- instrukcje obsługi narzędzi,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

Kwalifikacja K2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

- Pracownia komunikacji w języku obcym

1.  Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- telewizor,

- ekran projekcyjny,

- tablica szkolna biała suchościeralna,

- tablica flipchart,

- słuchawki z mikrofonem,

- system do nauczania języków obcych,

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  - Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- słuchawki z mikrofonem.

- Pracownia elektrotechniki i elektroniki

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor, tablica interaktywna,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart,

- plansze, tablice poglądowe, wykresy i schematy: budowa i parametry podzespołów elektronicznych, budowa i parametry urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  - Stanowisko pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację i projektowanie układów elektrycznych i elektronicznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko pomiarowe

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- skrzynka narzędziowa (komplet wkrętaków, szczypce do zdejmowania izolacji, komplet szczypiec płaskich, bocznych, kątowych),

- stacja lutownicza,

- autotransformator jednofazowy,

- silniki elektryczne małej mocy,

- przekaźniki, styczniki, łączniki,

- dekady rezystorowe i pojemnościowe,

- generator funkcyjny,

- generator z wyjściem mocy,

- zadajnik stanów logicznych,

- zasilacz stabilizowany napięcia stałego.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetr cyfrowy,

- oscyloskop cyfrowy,

- miernik cyfrowy RLC,

- watomierz.

- wykaz modeli, symulatorów, fantomów

- trenażery z zestawami elementów elektrycznych i elektronicznych przystosowane do pomiaru parametrów (model do badania prawa Ohma i Kirchhoffa w obwodach rozgałęzionych; elementy elektroniczne bierne – rezystory i potencjometry, kondensatory, cewki, warystory, termistory, diody; elementy elektroniczne czynne: tranzystory bipolarne i unipolarne; elementy optoelektroniczne: fotodiody, fototranzystory, transoptory),

- trenażery z układami i urządzeniami elektrycznymi przystosowane do pomiarów parametrów (transformator jednofazowy, przekaźnik i stycznik, łącznik i wskaźnik, sygnalizator, silnik elektryczny małej mocy),

- trenażery z analogowymi układami elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów (filtry dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, pasmowe, zaporowe; układy prostownicze sterowane i niesterowane; wzmacniacze m.cz., mocy, różnicowe, selektywne, operacyjne; stabilizatory napięcia i prądu parametryczne i impulsowe; układy kształtujące sygnały – całkujący i różniczkujący; generatory przebiegów sinusoidalnych: sprzężeniowe LC i RC, kwarcowe; generatory przebiegów niesinusoidalnych),

- trenażery z cyfrowymi układami elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów (przerzutniki bistabilne i astabilne; bramki logiczne; multipleksery i demultipleksery; liczniki cyfrowe; rejestry cyfrowe; pamięci półprzewodnikowe; przetworniki A/C i C/A).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody elektryczne,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik).

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- katalogi elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,

- dokumentacje techniczne urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- instrukcje do ćwiczeń,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację 
i projektowanie układów elektrycznych i elektronicznych

- stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer klasy PC z monitorem,

- specjalistyczne oprogramowanie CAD umożliwiające symulację układów elektrycznych i elektronicznych,

- specjalistyczne oprogramowanie CAD do projektowania układów elektronicznych.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej.

- Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

- Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor tablica interaktywna,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart,

- plansze, tablice poglądowe, wykresy i schematy z zakresu instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych.

- Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio-video (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń automatyki (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń techniki komputerowej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  - Stanowisko do obróbki przewodów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

- Opis infrastruktury pracowni

- usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły, warsztatach szkolnych lub zakładzie pracy na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania narzędzi, sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz wyłącznikami bezpieczeństwa na stanowiskach oraz centralnym wyłącznikiem bezpieczeństwa,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe,

- instalacja telewizyjna naziemna w paśmie VHF i UHF oraz satelitarna w paśmie Ku,

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków.

- Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio-wideo

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- antena telewizyjna do cyfrowej telewizji naziemnej, wzmacniacz antenowy, rozgałęźnik TV czterodrożny, gniazdo końcowe, cyfrowy odbiornik TV,

- zestaw do odbioru TV Sat, odbiornik telewizyjny, wzmacniacz magistralny, wzmacniacz budynkowy, wzmacniacz domowy, transmodulator DVB-S/S2 ® DVB-T,

- antena satelitarna z konwerterem satelitarnym QUATRO, antena radiowa, antena telewizyjna VHF, antena telewizyjna UHF, multiswitch, zwrotnica antenowa, modulator telewizyjny, gniazdo końcowe,

- zestaw domofonowy i kontroli dostępu, składający się z: unifonu, wideomonitora kolorowego, płyty czołowej z kamerą kolorową CCD i modułem rozmównym, płyty czołowej z zamkiem kodowym, uchwytów do mocowania urządzeń, zasilaczy zaczepu elektromagnetycznego, kabli,

- rejestrator cyfrowy wideo, kamera sufitowa, kamera kompaktowa, wielowejściowa karta do przechwytywania obrazu wideo, komputer PC.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- generator sygnałowy AM/FM,

- multimetr cyfrowy,

- oscyloskop cyfrowy,

- generator funkcyjny,

- uniwersalny generator serwisowy TV,

- miernik sygnału telewizyjnego w zakresie 47 – 860 MHz,

- uniwersalny przyrząd do pomiaru sygnałów TV,

- miernik sygnału satelitarnego,

- miernik telewizji naziemnej,

- analizator widma (1 na pracownie).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody elektryczne współosiowe, YDY,

- złącza i gniazda elektryczne,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik).

- chusteczki teflonowe

- biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- katalogi urządzeń audio-wideo,

- dokumentacje techniczne urządzeń elektronicznych audio-wideo,

- instrukcje do ćwiczeń,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń automatyki

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- system mikroprocesorowy z wyposażeniem,

- sterownik PLC z zasilaczem i oprogramowaniem,

- zestaw 6 przycisków  sterowniczych (w jednym module styk NO i NZ, 3 przyciski z samoczynnym powrotem oraz 3 bez samoczynnego powrotu) montowane na szynie 35 mm z wyprowadzeniami do podłączenia do sterownika,

- zestaw 4 lampek sygnalizacyjnych (ew. w module razem z przyciskami) montowane na szynie 35 z wyprowadzeniami do podłączenia do sterownika,

- czujnik zbliżeniowy, czujnik optyczny, czujnik ultradźwiękowy, czujnik siły, czujnik przemysłowy do pomiaru temperatury,

- interfejs (wraz zasilaczem) umożliwiający podłączenie wejść i wyjść cyfrowych sterownika PLC,

- kable komunikacyjne umożliwiające podłączenie sterownika do interfejsu oraz interfejsu do komputera,

- silnik krokowy z układem sterowania,

- przekaźnik i stycznik elektromagnetyczny,

- falownik prądu wraz z silnikiem elektrycznym prądu przemiennego z przekładnią,

- zestaw przekaźników, przekaźników czasowych programowalnych, styczników, (cewka 24DC)

- serwonapęd z układem sterowania,

- regulator ciągły PID wraz z oprogramowaniem umożliwiającym konfigurowanie

- zadajnik prądowy w zakresie min 0-20 mA umożliwiający regulację prądu wyjściowego minimum co 0,1 mA,

- regulator dwustawny,

- regulator trój stawny.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- oscyloskop cyfrowy,

- układ do rejestracji zmiennych procesowych (multimetr cyfrowy z interfejsem, komputer oraz odpowiednie oprogramowanie dla komputera umożliwiające współpracę z miernikiem i rejestrację przebiegów czasowych).

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody elektryczne

- złącza i gniazda elektryczne,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik),

- chusteczki teflonowe.

- stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

- komputer klasy PC z monitorem (lub laptop),

- oprogramowanie do programowania systemu mikroprocesorowego,

- oprogramowanie symulacyjne umożliwiające sterowanie wirtualnymi obiektami przez rzeczywiste sterowniki PLC.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- dokumentacje techniczne urządzeń elektronicznych,

- instrukcje do ćwiczeń,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji układów techniki komputerowej

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- komputer PC z monitorem, wyposażony w kartę WiFi zgodną z 802.11a/b/g/n,

- wyposażenie peryferyjne komputera: mysz, klawiatura,

- router,

- drukarka,

- skaner.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetr cyfrowy.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

  - Stanowisko do obróbki przewodów

- wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

- stół laboratoryjny,

- szafka na narzędzia,

- nóż do zdejmowania izolacji z przewodów koncentrycznych,

- nóż do zdejmowania izolacji z przewodów o grubości min. 0,32,

- przyrząd do zdejmowania izolacji,

- elektryczne urządzenie do ściągania izolacji (w zakładzie pracy),

- nożyczki ręczne do ściągania izolacji,

- zarabiacz kabla, np. QR-540, QR-860, QR-1125,

- obcinaczki do Cu/NiCr min. 0,64 mm,

- zaciskacz złączy, np. F-56, F-59, PL-11-WG, ECR-11 itp.,

- zaciskacz złączy do przewodów wieloprzewodowych,

- zaciskacz złączy stosowanych do przewodów telefonicznych,

- zaciskacz złączy stosowanych w sieciach WLAN,

- stacja lutownicza,

- nóź monterski,

- szczypce boczne do cięcia ze szczękami owalnymi,

- szczypce boczne do cięcia ze szczękami stokowymi,

- szczypce ukośne 45º, wydłużone,

- szczypce uniwersalne,

- szczypce z końcówkami odgiętymi,

- wkrętaki do śrub prostych o ostrzach min. 2,5 mm – komplet,

- wkrętaki do śrub krzyżowych o ostrzach min. 2,0 mm – komplet,

- klucze ampułowe – komplet,

- klucze nasadowe – komplet,

- urządzenie do połączeń zaciskanych,

- komplet pęset (płaska, wygięta, ostra, samozaciskowa)

- punktak,

- piłka ręczna z brzeszczotem do metalu,

- młotek,

- wiertarka elektryczna,

- wkrętarka akumulatorowa,

- komplet bitów,

- stacja lutownicza lub lutownica transformatorowa,

- przymiar liniowy,

- komplety wierteł do: metalu, drewna, betonu

- odsysacz cyny.

- wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

- multimetr cyfrowy,

- tester okablowania.

- wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

- przewody współosiowe, przewody YDY, przewody telewizji dozorowej, przewody wielożyłowe, kable teleinformatyczne UTP/FTP,

- złącza i gniazda elektryczne i teleinformatyczne,

- listwy płaskie elektroinstalacyjne z osprzętem, przepusty,

- wsporniki, tulejki dystansowe, śruby,

- materiały do lutowania (cyna lutownicza, pasta lutownicza, topnik).

- chusteczki teflonowe.

- biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu

- instrukcje obsługi narzędzi,

- instrukcje obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.

- wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

- wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- środki ochrony przeciwpożarowej,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

- pojemniki na segregowane odpady.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych

| Nazwa zawodu: | Technik elektronik |
| --- | --- |
| Symbol cyfrowy zawodu: | 311408 |

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot) |  | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pracownia komunikacji w języku obcym |  |  |  |
| 1. | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym |  | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 2. | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 |  | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. |
| 3. | Projektor multimedialny |  | - rozdzielczość optyczna min. 1024x768, - jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), - kontrast min. 4000:1, - format obrazu (standard) 4:3 - żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, - porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, - wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo), - torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, - wskaźnik laserowy, pilot, - technologia – LCD, - wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 4. | Telewizor |  | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 47" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 5. | System do nauczania języków obcych |  | Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC. |
| 6. | Tablica szkolna biała suchościeralna |  | - powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm |
| 7. | Tablica flipchart |  | - trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do papierowych Euro bloków 70x100 cm |
| - Pracownia elektrotechniki i elektroniki |  |  |  |
| 1. |  | Projektor multimedialny | − rozdzielczość optyczna min. 1024x768, − jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), − kontrast min. 4000:1, − format obrazu (standard) 4:3 − żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy, − porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, − wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo), − torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, − wskaźnik laserowy, pilot, − technologia – LCD. wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. |
| 2. |  | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem | - komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, - monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, - system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit, - pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), - program antywirusowy na każde stanowisko. |
| 3. |  | Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką | - urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, - funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB - skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze. - interfejsy: USB 2.0, Ethernet, |
| 4. |  | Tablica szkolna biała suchościeralna | - powierzchnia biała suchościeralna, magnetyczna o wymiarach co najmniej 240 x 120 cm |
| 5. |  | Tablica flipchart | - trójnóg z regulacją wysokości, półką na markery, do papierowych Euro bloków 70x100 cm |
| 6. |  | Zasilacz stabilizowany napięcia stałego | Wymagane minimalne parametry: - napięcie wyjściowe 2 x (0-30 V) - prąd wyjściowy 2 x (0-5 A) - wyjście napięcia stałego 5 V (obciążalność 0-3 A) - odczyt napięcia i prądu na wyświetlaczach minimum 3-cyfrowych - tętnienia poniżej 0,5 mVrms - zabezpieczenie przed przeciążeniem, odwrotną polaryzacją, przeciwzwarciowe - praca szeregowa, równoległa, tracking - zasilanie sieciowe 230 V50/60 Hz |
| 7. |  | Generator funkcyjny z częstościomierzem | wyświetlacz LCD (min. 6 cyfr), zakres pomiaru częstotliwości: 0,3 – 3 MHz, amplituda: ≥10 Vpp (przy obciążeniu 50 Ω), tłumienie: -20 dB ± 1 dB × 2, impedancja: 50 Ω, przebiegi: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, piła, impulsowy, TTL, CMOS, modulacja AM i FM, interfejs do komputera |
| 8. |  | Generator funkcyjny z wyjściem mocy | Wymagane minimalne parametry: - zakres częstotliwości 0,02 Hz3 MHz - wyjście 50, sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, - napięcie wyjściowe 1 mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp - regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia - wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz40 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, zasilanie sieciowe 230 V |
| 9. |  | Multimetr cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 01000 V w podzakresach, - napięć (AC) 0700 V w podzakresach, - prądu DC/AC 020 A w podzakresach, - rezystancji 040 M w podzakresach, - pojemności 020 F w podzakresach, - częstotliwości 020 kHz w podzakresach, - pomiar pętli prądowej (%4-20 mA) Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5% Funkcja pomiaru poziomu w dBm. Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie z baterii lub akumulatora. |
| 10. |  | Oscyloskop cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - dwa kanały, pasmo 50 MHz; - częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1Gs/s, - zakres czułości 2mV - 10V/dz - długość pamięci 1M - wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT), - tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width) - komplet sond pomiarowych - port USB zewnętrznej pamięci USB, - wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym, |
| 11. |  | Oscyloskop cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - dwa kanały +16 kanałów analizatora stanów logicznych, - pasmo 100 MHz; - częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s, - zakres czułości 2 mV – 10 V/dz - długość pamięci 1 M - wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT), - tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width) - komplet sond pomiarowych - port USB zewnętrznej pamięci USB, - wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym, |
| 12. |  | Mostek cyfrowy RLC | Zakres pomiaru: - rezystancji: 1 mΩ - 20 MΩ w podzakresach - indukcyjności: 0,1 μH – 200 H w podzakresach - pojemności: 0,1 pF - 20 000 μF w podzakresach - pomiar współczynnika stratności D: 0 - 1,999 Inne funkcje i parametry: wyświetlacz LCD (min. 4 cyfry) obrotowy przełącznik funkcji i zakresów, ręczny wybór podzakresu pomiarowego przełącznikiem obrotowym, pomiar w układzie zastępczym szeregowym lub równoległym (zależnie od podzakresu), pomiary elementów SMD za pomocą opcjonalnej sondy, zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego, częstotliwość pomiarowa 120 Hz lub 1 kHz (zależnie od podzakresu), dokładność podstawowa ±1%, pokrętło kalibracji - zerowania wskazania wyświetlacza. komplet przewodów pomiarowych zakończonych chwytakami krokodylowymi. |
| 13. |  | Zestawy doświadczalne (trenażery) z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów | Multimedialna zdigitalizowana platforma ćwiczeniowo-edukacyjna Ide@Lab lub równoważna umożliwiająca realizację następujących ćwiczeń: - badanie połączenia rezystorów, - sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki, - pomiar rezystancji metodą bezpośrednią, - pomiar rezystancji metodą techniczną, - pomiar rezystancji metodami porównawczymi, - pomiar rezystancji metodami mostkowymi, - pomiar mocy w obwodach prądu stałego, - badanie elementów liniowych i nieliniowych, - pomiar indukcyjności własnej metodą techniczną, - pomiar indukcyjności własnej metodą rezonansową, - pomiar pojemności metodą techniczną, - pomiar pojemności metodą rezonansową, - pomiar mocy w obwodach prądu przemiennego, - badanie obwodów szeregowych RLC, - badanie obwodów równoległych RLC, - badanie rezonansu napięć. - badanie rezonansu prądów, - badanie transformatora jednofazowego, - badanie elementów prostowniczych, - badanie elementów stabilizujących, - badanie elementów optoelektronicznych, - badanie tranzystorów, - badanie układów prostowniczych, - badanie generatorów, - badanie zasilaczy, - badanie stabilizatorów, - badanie układów wzmacniających, - badanie funktorów logicznych, - badanie przerzutników cyfrowych, - badanie przetworników A/C i C/A. - badanie modulatorów i demodulatorów analogowych i cyfrowych (AM, FM, n-PSK, FSK) |
| 14. |  | Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych | Np. Multisim, Elektrosym lub inne równoważne |
| - Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych |  |  |  |
|  |  | Antena telewizyjna do cyfrowej telewizji naziemnej | Zysk energetyczny minimum 14 dBi Kanały: 21 - 69 Stosunek promieniowania przód/tył: minimum 25 dB |
|  |  | Wzmacniacz antenowy | zakres częstotliwości: 47-400/470-862MHz; wzmocnienie ≥ 20 dB; regulacja wzmocnienia: VHF-15dB/UHF-12dB; maksymalny poziom wyjściowy: 105 dB; szumy własne: < 3dB zasilanie: AC 230V; |
|  |  | Rozgałęźnik TV czterodrożny | Rozgałęźnik pasywny. 1 x wejście 4 x wyjście Złącza F oraz odlewana obudowa Zakres częstotliwości: 5 -1000MHz Tłumienie maksymalne ≤ 7 dB |
|  |  | Gniazdo końcowe | Tłumienie (dla 5-68 MHz oraz 118-862 MHz) ≤ 3 dB Tłumienie (dla 88-125MHz) ≤ 2 dB Tłumienie (dla 950-2400MHz) ≤ 3,5 dB |
|  |  | Antena satelitarna z konwerterem satelitarnym QUATRO | Horizontal High 18V / 22 kHz Horizontal Low: 18V / 0 kHz Vertical High: 13V / 22 kHz Vertical Low: 13V / 0 kHz |
|  |  | Antena radiowa | Polaryzacja: H, V Ilość elementów: 2 Impedancja wyjściowa: 75 Ohm |
|  |  | Antena telewizyjna VHF | Kanały: 6 - 12 Promieniowanie przód./ tył [dB]: >13 dB Polaryzacja: H Ilość elementów: 7 Impedancja wyjściowa [om]: 75 Współczynnik fali stojącej: 1,3-1,97 |
|  |  | Antena telewizyjna UHF | Zysk minimum 14 dBi Kanały: 21 - 69 Stosunek promieniowania przód/tył [dB] minimum 25 |
|  |  | Multiswitch | Zakres częstotliwości: 47-2150 MHz Ilość wejść: 8 SAT + 1 TV Ilość wyjść: 8 Wzmocnienie toru SAT: nie mniej niż 2 dB Wzmocnienie toru TV: nie mniej niż 5 dB Separacja Interpolaryzacyjna H/V: nie mniej niż 25 dB Separacja między wejściami TV/SAT: nie mniej niż 25 dB Separacja między wejściami SAT/SAT: nie mniej niż 28 dB |
|  |  | Zwrotnica antenowa | Wejścia - kanały TV: FM, 6-12, 21-69 Wejścia: 87-108 MHz, 160-230 MHz, 470-862 MHz Tłumienie: 1,5 dB Impedancja wej,/wyj: 75 Ω |
|  |  | Modulator telewizyjny | Praca w standardzie D/K z fonią 6,5 MHz Zakres częstotliwości przenoszenia 45 – 862 MHz Zakres kanałów wyjściowych 21 - 69 |
|  |  | Gniazdo końcowe | tłumienie przy 5-68MHz oraz 118-862MHz: nie więcej niż 3 dBµV tłumienie przy 88-125MHz: nie więcej niż 2 dBµV tłumienie przy 950-2400MHz: nie więcej niż 3,5 dBµV |
|  |  | Wzmacniacz magistralny | Pasmo pracy wzmacniacza(47)86 - 862 MHz, Wzmocnienie 31dB, Płaskość charakterystyk i +- 0,5 dB, Tłumik regulowany 86-862 MHz - 20 dB, Tłumik regulowany 4-65 MHz- 10 dBWspółczynik tłumienia odbicia>= 20 dB, Współczynik szumów max. 7,5 dB. Maksymalny poziom wyjściowy w dBuV dla: 60 dB IMA3 (DIN 45004B) 126 60 dB CTB CENLEC 42 TV 112 60 dB CSO CENLEC 42 TV 113 Wzmocnienie kanału zwrotnego 4-65 MHz w dB 14-24 Standard złącz 4xPG11 lub 5/8 Napięcie zasilania 24-70 V /50 Hz Prąd na złączach w.cz. max. 7 A Pobór mocy13 W |
|  |  | ## Wzmacniacz budynkowy | Pasmo pracy wzmacniacza(47)86 - 862 MHz Wzmocnienie40 dB Płaskość charakterystyki+- 1 dB Regulacja wzmocnienia krok 1 dB 0-20 dB Regulacja korekcji krok 1 dB 0-20 dB Współczynnik szumów w dB max. 6,5 Maksymalny poziom wyjściowy w dBuV 60 dB IMA3 (DIN 45004B) 124 60 dB CTB CENLEC 42 TV płasko 109 60 dB CSO CENLEC 42 TV płasko109 Wzmocnienie kanału zwrotnego RPM 0/65 w dB-1 dB Wzmocnienie kanału zwrotnego RPM 20/65 w dB20 dB Poziom wyjściowy RPM 20/65 (DIN 45004B) 117 dBuV Standard złącz F, Pobór mocy W 11, Napięcie zasilania 24-70 V /50 Hz |
|  |  | ## Wzmacniacz domowy | Pasmo pracy wzmacniacza86 - 862 MHz, Wzmocnienie20 dB, Regulacja wzmocnienia-10 dB, Współczynik szumów w dB max. 5, Maksymalny poziom wyjściowy w dBu V60 dB IMA3 (DIN 45004B) 114 60 dB CTB CENLEC 42 TV płasko 98 60 dB CSO CENLEC 42 TV płasko97 Wzmocnienie kanału zwrotnego w dB 10 Poziom wyjściowy k.z. (DIN 45004B) 114 dBuV Standard złącz F, Pobór mocy w W4,5, Napięcie zasilania230 V/50 Hz |
|  |  | Transmodulator DVB-S/S2 ® DVB-T | Zakres częstotliwości 950-2150 MHz Poziom wejściowy 50 – 80 dBµV LNB control14/18 V 22kHz / DiseqC LNB zasilanie12V / 250 mA Demodulacja8PSK / QPSK Symbolrate DVB-S 2 – 40 MS/s Symbolrate DVB-S2 2 – 30 MS/s Parametry wyjściowe Zakres częstotliwości 112 – 860 MHz ModulacjaCOFDM (QPSK, QAM16, QAM64) Carriers 2k / 8k FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guard interval1/4, 1/8, 1/16, 1/32 MER (8k / 64 QAM) 34 dB Poziom wyjściowy90 dBµV Zakres regulacji 0-10 dB Pobór mocy12 W Wymagane min. oprogramowanie nośnika SPM 1000digi, SPM 1000telecontrol ≥ C.8 |
|  |  | Rejestrator cyfrowy wideo | Wejścia wideo: 4 x BNC Wyjścia wideo: 1 x BNC, 1 x VGA Wejścia audio: 1 RCA Wyjścia audio: 1 Prędkość zapisu [kl/s]: 100 (CIF), 100 (D1), 100 (HD1) Wielkość obrazu [px]: conajmniej 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 Kompresja: H.264 Archiwizacja danych: 1 x HDD Sata II (max. 2TB) Detekcja ruchu |
|  |  | Kamera sufitowa | Rozdzielczość: 752x582 pikseli Czułość: 0,1lx Obiektyw: 3 - 6 mm Liczba linii: 550 TVL Odstęp sygnał-szum: >48dB Całkowity sygnał wizji: 1 Vpp / 75 Ω Synchronizacja: wewnętrzna Rodzaj wybierania: międzyliniowe |
|  |  | Kamera kompaktowa | Rozdzielczość: 500x582 pikseli Min. oświetlenie: 0.01 lx Obiektyw 6 mm Liczba linii 420 TVL Odstęp sygnał-szum: >50 dB Całkowity sygnał wizji: 1 Vpp / 75 om Synchronizacja: wewnętrzna Rodzaj wybierania: międzyliniowe |
|  |  | Karta DVR | Karta instalowana w komputerze, służąca do podglądu obrazu z czterech kamer telewizji przemysłowej na monitorze komputera - Ilość wejść video: 4, - Ilość wejść audio: 1, - Szybkość podglądu i rejestracji video: 25 klatek/s (PAL), 30 klatek/s (NTSC), - Rozdzielczość: - PAL: 720x567, 720x576 bez przeplotu, 720x288, 640x480, 640x480 bez przeplotu, 640x240, 320x240, NTSC: 720x480, 720x480 bez przeplotu, 720x240, 640x480, 640x480 bez przeplotu, 640x240, 320x240, - Kompresja video: WAVELET, MPEG-4 lub GeoMPEG-4, ##### Funkcje karty: - Oprogramowanie w języku polskim, - Opisy kamer, czas, data, - Wyświetlanie pełnoekranowe w rozdzielczości ekranu 800x600, 1024x768 lub 1280x1024, - Kontrola wyświetlania obrazu (jasność, kontrast, nasycenie, barwa), - Rejestracja na dysku twardym komputera, - Możliwość ustawienia rozdzielczości zapisywanego obrazu, - Możliwość wyboru kompresji (WAVELET, MPEG-4 lub GeoMPEG-4), - Eksport do formatu AVI, - Funkcja robienia zrzutów ekranowych, - Detekcja ruchu: - Maskowanie obszarów detekcji niezależne dla każdej z kamer, - Ustawianie czułości detekcji niezależnie dla każdej z kamer, - Funkcja pre-alarmu, - Możliwość włączenia powiadamiania akustycznego (beepera) o detekcji ruchu, - Rozbudowane planowanie nagrywania dla każdej z kamer w określonych godzinach poszczególnych dni tygodnia, - Nagrywanie ciągłe, - Nagrywanie po detekcji ruchu (również wg. harmonogramu), - Wykrywanie obiektów nie pilnowanych, - Wykrywanie obiektów zagubionych, - Funkcja natychmiastowego włączenia nagrywania z pominięciem harmonogramu, - Łatwe wyszukiwanie nagranych zdarzeń wg. czasu, indeksu obiektów ruchomych, - Odtwarzanie (pauza, odtwarzanie do przodu i do tyłu, ustawienie szybkości odtwarzania, odtwarzanie klatka po klatce), - Funkcja automatycznego restartu systemu, - Transmisja obrazu z kamer przez sieć LAN i Internet, - Modem, Serwery: TCP, Multicast, Web, Remote Playback Serwer, - Zdalne odtwarzanie nagrań z serwera, - Zdalne nagrywanie obrazu z kamer, - Klient DDNS, - Możliwość sterowania głowicami obrotowymi kamer (PTZ), - Zapewnienie autentyczności nagrań dzięki zastosowaniu znaku wodnego, - Nadpis najstarszych plików (overwrite), - Możliwość wyświetlania monitorowanego obszaru na mapie elektronicznej (E-Map). |
|  |  | Komputer PC | − komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, − procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, − zainstalowana wielowejściowa karta do przechwytywania obrazu wideo |
|  |  | Zestaw domofonowy i kontroli dostępu | Unifon: przeznaczony do instalacji 5 lub 6 – przewodowej, wyposażony w przycisk otwierania drzwi oraz przełącznik toru fonicznego. Videomonitor kolorowy: przekątna ekranu 4”, regulacja jaskrawości, nasycenia barw i kontrastu dostępna z zewnątrz, 1 przycisk otwierania drzwi i 3 przyciski funkcyjne zwierne. Płyta czołowa z kamerą kolorową CCD, modułem rozmównym: kamera - migawka stała, automatyczna regulacja czułości, transmisja PAL, regulowany kąt widzenia – funkcja „ruchome oko; wbudowany moduł rozmówny działający z systemem 2GO!, 2 przyciski wywołania. Płyta czołowa z zamkiem kodowym: możliwość zaprogramowania minimum 8 kodów, od 3 do 8 cyfr każdy, podświetlane przyciski, wbudowany przekaźnik. Dodatkowy osprzęt: uchwyty do mocowania urządzeń; zasilacze; zaczep elektromagnetyczny; kable. |
|  |  | System mikroprocesorowy z wyposażeniem | System mikroprocesorowy, zawierający: - mikrokontroler - układ watchdog - pamięci: EPROM oraz RAM - dekoder adresów - sterownik przerwań - sygnalizatory: diody LED i buzzer - wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków - klawiatura matrycowa 2 x 8 przycisków - 2 kanały łącza szeregowego RS-232 - 8 linii wejść/wyjść cyfrowych - 8 linii wejść analogowych - 1 linia wyjścia analogowego Oprogramowanie: - oprogramowanie umożliwiające asemblację, przesyłanie i uruchamianie programów w systemie w trybie pracy ciągłej lub krokowej z możliwością śledzenia zawartości rejestrów procesora na ekranie monitora. Wyposażenie dodatkowe: - co najmniej pięć różnych modeli obiektów rzeczywistych współpracujących z systemem (np. model świateł sterujących ruchem ulicznym na skrzyżowaniu). |
|  |  | Sterownik PLC z zasilaczem i oprogramowaniem | Sterownik programowalny o następujących parametrach: - napięcie znamionowe 24 V DC, - min. 6 wejść cyfrowych w standardzie (0/24 V DC), - min. 4 wyjścia cyfrowe w standardzie (0/24 V DC) normalnie otwartych, wyjścia przekaźnikowe, prąd obciążenia minimum 3 A lub tranzystorowe min 0,125 A - minimum jedno wejście analogowe w zakresie 0-20mA - możliwość programowania przynajmniej w jednym z języków programowania zgodnym z normą IEC 1131-3, - zadajnik prądowy w zakresie min 0-20 mA umożliwiający regulację prądu wyjściowego minimum co 0,1 mA - programowanie za pomocą komputera PC - montaż na szynie 35 mm. - Interfejs komunikacyjny obsługujący standard Ethernet lub (i) inne standardy komunikacyjne oparte na TCP/IP. - Kabel połączeniowy sterownika z komputerem Oprogramowanie narzędziowe umożliwiające zaprogramowanie sterownika oraz symulację działania wejść i wyjść, Zasilacz 230 V DC, napięcie wyjściowe 24 V prąd znamionowy 4 A montaż na szynie 35 mm. Kompletna dokumentacja w języku polskim. Certyfikat CE |
|  |  | Zestaw czujników | Zestaw czujników: 2 czujniki zbliżeniowe - nominalna strefa działania: 2 - 4 mm - zasilanie: 24 V - wyjścia: dwuprzewodowe - materiał obudowy: mosiądz niklowany - funkcja wyjścia: NO - prąd obciążenia: max. 300 mA, min. 20 mA - sygnalizacja funkcji wyjścia: za pomocą diody LED - czoło: wbudowane 2 czujniki optyczne refleksyjne - nominalna strefa działania (Sn): 2 m - zasilanie 24V DC - wyjścia: 4-przewodowe - funkcja wyjścia: NO - prąd obciążenia: max. 100 mA - sygnalizacja funkcji wyjścia: 2 diody LED - pobór prądu: < 35 mA - regulacja czułości: potencjometr 1 czujnik ultradźwiękowy: - nominalna strefa działania: 60 - 300 mm - zasilanie 24V DC - funkcja wyjścia: NO 1 czujnik siły: zakres 5 do 10 kN, napięcie zasilające 5 V DC (max 12) 2 czujniki do pomiaru temperatury: zakres pomiarowy: -30 - +150 C element pomiarowy: Pt100 materiał osłony: Mosiądz M63 max. ciśnienie: 1,5MPa |
| - 1. |  | Zestaw komputerowy do badania urządzeń techniki komputerowej | - komputer PC z monitorem, wyposażony w kartę WiFi zgodną z a/b/g/n - wyposażenie peryferyjne komputera: mysz, klawiatura - router DSL oraz ADSL w standardzie a/b/g/n - drukarka - skaner - system operacyjny |
| 27. |  | Multimetr cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 01000 V w podzakresach, - napięć (AC) 0700 V w podzakresach, - prądu DC/AC 020 A w podzakresach, - rezystancji 040 M w podzakresach, - pojemności 020 F w podzakresach, - częstotliwości 020 kHz w podzakresach, - pomiar pętli prądowej (%4-20mA) Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5% Funkcja pomiaru poziomu w dBm. Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Zasilanie z baterii lub akumulatora. |
| 28. |  | Generator funkcyjny | Wymagane minimalne parametry: - zakres częstotliwości 0,02 Hz3 MHz - wyjście 50, sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC, TTL/CMOS, przemiatanie, - napięcie wyjściowe 1mV - 20 Vpp, wyjście mocy do 50 Vpp - regulacja: symetrii 20%-80%, wzmocnienia - wbudowany częstościomierz min. zakr. f = 10 Hz40 MHz, automatyczny odczyt minimum 5 cyfr, zasilanie sieciowe 230 V |
| 29. |  | Oscyloskop cyfrowy | Wymagane minimalne parametry: - dwa kanały, pasmo 50 MHz; - częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1Gs/s, - zakres czułości 2mV – 10V/dz - długość pamięci 1M - wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT), - tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokością impulsu (Pulse width) - komplet sond pomiarowych - port USB zewnętrznej pamięci USB, - wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym, |
| 30. |  | Generator sygnałowy AM/FM | Zakres częstotliwości: minimum 100 kHz – 150 MHz z max. rozdzielczością 100Hz. Impedancja wyjściowa 50 Ohm Modulacja FM: max. dewiacja: min. 100 kHz. Modulacja FM stereo. Głębokość modulacji AM min. 60% |
| 31. |  | Uniwersalny generator serwisowy TV | - TV standard: PAL B, G, D, K, I, M, N, - Wyjście wysokich częstotliwości: minimum od 37 do 860 MHz, synteza częstotliwości. - Strojenie: wg. częstotliwości, krokiem 50 kHz - Poziom wyjścia: 80 dBµV +/- 3 dB - Tłumik: 50 dB, krok 10 dB - Ekran: dwuliniowy, multifunkcyjny - Video modulacja: AM, dwuwstęgowa (DSB), indeks modulacji 90 % - Modulacja dźwięku: FM modulacja wewnętrzna 1 kHz/3 kHz, dualna B/G, D/K (stereo) - Obrazy kontrolne: 23 obrazów, format 4:3 i 16:9 - Sygnały sterowania: VPS, PDC, WSS - Teletekst: FLOP-TXT - Wejście: Video/75Ω, audio/10kΩ, SCART - Wyjście video: 1 Vpp pozytywny/75Ω, BNC i SCART - Wyjście RGB: 0,7 Vpp/75Ω, BNC i SCART - Synchronizacja: polaryzacja ujemna, BNC |
| 32. |  | Miernik telewizji naziemnej i przemysłowej | Cechy: - pomiar poziomu nośnej wizji i fonii, stosunek V/A. - pomiar poziomu nośnej do poziomu szumu – stosunek C/N - pomiar nachylenia charakterystyki - funkcja TILT - woltomierz napięcia akumulatora i napięcia linii - podświetlany wyświetlacz LCD - możliwość odsłuchu fonii (AUDIO) – wbudowany demodulator AM/FM Parametry techniczne: - zakres częstotliwości: 46-870 MHz - zakres mierzonych poziomów: 30-120 dBuV - dokładność pomiarów: < 2,5 dBuV - impedancja wejściowa: 75 Ω - zakres pomiaru napięcia: 0-100 VAC - dokładność pomiaru napięcia: 1,5V - zasilanie: pakiet akumulatorów - czas ciągłej pracy baterii: min. 4 godziny |
| 33. |  | Uniwersalny przyrząd do pomiaru sygnałów TV | Możliwość pomiarów sygnałów telewizji kablowej, naziemnej i satelitarnej w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 2150 MHz Analiza DVB-T Analiza DVB-S Analiza DVB-S2 Analiza DVB-C Analiza DVB-H Analiza telewizji analogowej Analizator widma Podgląd diagramu konstelacji Automatyczna identyfikacja Pomiary automatyczne Raporty pomiarowe Aktualizacja oprogramowania poprzez Internet Analiza instalacji zbiorczych w paśmie IF SAT Pasmo pomiarowe w kanale zwrotnym Gniazdo CI (MPEG2/MPEG4) Zapis i odczyt strumienia transportowego Funkcja zrzutu ekranu “Screencapture” Pamięć wewnętrzna ≥ 1 GB |
| 34. |  | Miernik sygnału satelitarnego | Miernik powinien umożliwiać ustawienie anten TV satelitarnej, zarówno analogowej jak i cyfrowej. Konstrukcja miernika powinna umożliwiać jednoczesny pomiar sygnału LNB i sygnałów sterujących H, V i 22kHz. Wskaźnik sygnału konwertera (LNB): - pasmo 860 - 2400 MHz - minimalna czułość –50 dBm |
| 35. |  | Analizator widma | - zakres częstotliwości do 3GHz - możliwość pomiaru: mocy w kanale sąsiednim (ACPR), zajętości pasma (OCBW), mocy w kanale, szybkozmiennych fluktuacji fazy N-dB, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO - analiza sygnałów radiowych z modulacją: N-FM (wąskopasmowa FM), W-FM (szerokopasmowa FM), AM i SSB - możliwość podłączenia do komputera za pomocą interfejsu szeregowego RS-232 albo USB |
| 36. |  | Odbiornik TV | - technologia: LCD, - przekątna ekranu: min 32" Full HD, - format obrazu: 16:9, - rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080, - odświeżanie obrazu: 200 (Hz), - kontrast: 80000:1 (dynamiczny), - 3 x HDMI, 2 x USB. |
| 37. |  | Router z funkcją QoS i możliwością tworzenia sieci wirtualnych | - włączalna funkcja QoS - wbudowany serwer DHCP - możliwość pracy jako klient DHCP - konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej - możliwość tworzenia sieci wirtualnych - wbudowany Access Point |