[image: image2.png]MINISTERSTWO GiREURREikR
KAPITAL LUDZKI EDUKACJI - EUROPEJSKI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI NARODOWEJ ot : FUNDUSZ SPOLECZNY





Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
[image: image1.png]MINISTERSTWO GiREURREikR
KAPITAL LUDZKI EDUKACJI - EUROPEJSKI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI NARODOWEJ ot : FUNDUSZ SPOLECZNY





Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu krawiec

opracowane na potrzeby 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Ewa Figura, Ewa Jachura, Ewa Jachym; 

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: WÓJCIK Produktion GWF Sp.z o.o., Fabryka Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Spółka jawna, Pracownia sukien ślubnych „MAGDA”, ORWAT Filtertechnik Sp. z o.o., Kati studio konfekcja, EMMI MARIAGE, B&M CLOTHING COMPANY;

Ujednolicanie zapisów: Magdalena Paździor, Katarzyna Stępniak;
Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak
Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl
	Nazwa zawodu:
	Krawiec

	Symbol cyfrowy zawodu:
	753105

	Nazwa kwalifikacji w zawodzie:
	K1. Wykonywanie usług krawieckich

	Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

	
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.h)

	
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.12.

	Nazwa pracowni 
dla kwalifikacji w zawodzie:
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

II. Pracownia włókiennicza

III. Pracownia projektowania i modelowania odzieży

IV. Pracownia technologiczna

V. Warsztaty szkolne


Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Kwalifikacja K1. Wykonywanie usług krawieckich
I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.

II. Pracownia włókiennicza

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową (podręczniki zawodowe tekstowe i na nośnikach elektronicznych, multimedialne źródła informacji, poradniki i normy techniczne, żurnale), 

· szafa na pomoce dydaktyczne, 
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko do badań materiałów i wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

3. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni: 

Pracownia usytuowana w budynku szkoły.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

4. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· motowidło,
· sprzęt laboratoryjny z odczynnikami chemicznymi do identyfikacji włókien.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· waga laboratoryjna,

· skrętomierz, zrywarka do przędzy i wyrobów włókienniczych,

· grubościomierz,

· aparat do kondycjonowania włókien i tkanin,

· aparat do badania odporności na ścieranie,

· aparat do badania odporności na pilling, 

· aparat do badania przepuszczalności powietrza,

· termometr,

· lupa tkacka, 

· mikroskop z oprzyrządowaniem do identyfikacji włókien. 

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· plansze tematyczne: klasyfikacji włókien, widoki wzdłużne i przekroje włókien, etapy przędzenia, podział nitek i przędzy, znaki informacyjne dotyczące konserwacji wyrobów. 

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· zestawy próbek surowców włókienniczych,

· próbki włókien naturalnych i chemicznych,

· kolekcje wyrobów włókienniczych: tkanin, dzianin, włóknin, przędzin, plecionek, materiałów powlekanych, folii, laminatów, skór i materiałów skóropodobnych, koronek i innych,

· zestawy próbek materiałów odzieżowych wykonanych różnymi technikami,

· kolekcje dodatków krawieckich krojonych takich jak: materiały podszewkowe, usztywniające, ocieplające, 

· kolekcje dodatków krawieckich niekrojonych takich jak: nici, zapięcia, dodatki zdobnicze.

e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.

f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· normy dotyczące klasyfikacji włókien, rozpoznawania włókien, klasyfikacji splotów tkackich, dziewiarskich oraz zasad przeprowadzania badań,
· dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów odzieżowych,

· filmy dydaktyczne,

· żurnale mody, albumy wyrobów odzieżowych, 

· instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych oraz zasad przeprowadzania badań.

g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

h. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· gaśnica, 

· środki ochrony indywidualnej,

· pojemniki na odpady,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości.
III. Pracownia projektowania i modelowania odzieży
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· tablice lub gabloty poglądowe,
· biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową (podręczniki zawodowe tekstowe i na nośnikach elektronicznych, multimedialne źródła informacji, poradniki i normy techniczne, żurnale), 

· szafa na pomoce dydaktyczne, 
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych zawierające

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji 

· sztalugi do organizowania wystaw prac uczniowskich,
· stoły kreślarskie,
· przybory rysunkowe i geometryczne.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· taśmy krawieckie,

· zestaw przyborów kreślarskich (linijki metrowe, kątowniki z kątem prostym, cyrkle do rysowania kredą i ołówkiem),
· linijki z podziałką 1:5; 1:4.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· manekiny krawieckie - damskie, męskie i dziecięce,

· wzorcowy arkusz rysunku technicznego z tabelą opisową,

· rysunki techniczne wyrobów odzieżowych, 

· rysunki schematyczne sylwetki damskiej, męskiej i dziecięcej, w ustawieniu frontalnym, 
· szablony sylwetek ludzkich,

· rysunki sylwetek w ruchu na planszach lub nośnikach multimedialnych wykonane za pomocą szablonu i odręcznie,

· rysunki żurnalowe wykonane techniką przeniesienia na schematy sylwetek,

· rysunki modelowe wyrobów odzieżowych, konstrukcje i etapy modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych, na planszach lub nośnikach multimedialnych,
· formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych do modelowania przestrzennego na manekinie i do modelowania za pomocą specjalistycznych programów komputerowych,

· instrukcje postępowania podczas wykonywania konstrukcji i modelowania wyrobów odzieżowych,

· plansze lub pomoce multimedialne przedstawiające: postawy sylwetek ludzkich, konstrukcje, modelowanie odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, modelowanie odzieży na figury nietypowe.

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· próbki materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich,

· materiały do modelowania przestrzennego (tkanina, bibułka prasowana itp.).

e. stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów 
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· oprogramowanie do wspomagania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych, 

· digitizer i drukarka w formacie A3 z funkcją skanera (jedno urządzenie na dziesięć stanowisk komputerowych).

f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· literatura przedmiotowa z zakresu projektowania ubioru oraz modelowania form odzieży, materiały multimedialne,

· tabele pomiarów antropometrycznych,

· standardy konstrukcji i tabele wymiarów,

· dokumentacje projektowe i normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych,

· filmy dydaktyczne, plansze tematyczne dotyczące: podstaw rysunku technicznego odzieży oraz rysunku odręcznego, podstaw kolorystyki,

· fotografie/plansze/albumy ze strojami historycznymi z różnych epok oraz ze strojami regionalnymi,

· plansze kolorystyki,

· żurnale mody, albumy,

· standardy konstrukcji oraz tabele wymiarów,

· instrukcje do komputerowego konstruowania i modelowania form odzieży   oraz stopniowania szablonów.

g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

h. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· gaśnica, 

· środki ochrony indywidualnej,

· pojemniki na odpady,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości.
IV. Pracownia technologiczna

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni
· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· tablice lub gabloty poglądowe,
· biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową (podręczniki zawodowe tekstowe i na nośnikach elektronicznych, multimedialne źródła informacji, poradniki i normy techniczne, żurnale), 

· szafa na pomoce dydaktyczne, 
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

3. Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji 

· maszyny szwalnicze: stębnówka, overlock (3 lub 4 - nitkowy), dziurkarka bieliźniana, maszyna stębnówka do ściegów łańcuszkowych,

· urządzenia prasowalnicze (żelazko elektryczno-parowe z wytwornicą pary lub stół prasowalniczy, deska do prasowania maszyna stabilizująca do utrwalania kształtów odzieży i klejenia - prasa).

b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym,
· plansze przedstawiające działanie mechanizmów tworzących ścieg oraz powstawanie ściegów w maszynach szwalniczych,
· katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym,
· katalogi ściegów i szwów maszynowych,
· tablice z symbolami graficznymi węzłów technologicznych,
· tablice znaków informacyjnych dotyczących konserwacji odzieży,
· fazogramy przedstawiające powstawanie ściegu w podstawowej maszynie szwalniczej oraz współdziałanie mechanizmów tworzących ścieg w maszynie szwalniczej.

c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· literaturę przedmiotową właściwą dla danej kwalifikacji z zakresu technologii,

· zestaw norm z zakresu maszynoznawstwa i odzieżownictwa,

· normy dotyczące klasyfikacji i oznaczeń ściegów i szwów,

· dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów odzieżowych,

· tablice z symbolami graficznymi węzłów technologicznych,

· tablice znaków informacyjnych dotyczących konserwacji odzieży;

· normy dotyczące szwów maszynowych,

· instrukcje obsługi, czyszczenia i konserwacji maszyn do szycia, 

· katalogi z oprzyrządowaniem maszyn szwalniczych, 

· katalogi przedstawiające rodzaje igieł szwalniczych multimedialne pomoce dydaktyczne z zakresu budowy i zastosowania podstawowych maszyn szwalniczych. 

d. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· gaśnica, 

· środki ochrony indywidualnej,

· pojemniki na odpady,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości.
V. Warsztaty szkolne

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· biblioteczka podręczna z literaturą przedmiotową (podręczniki zawodowe tekstowe i na nośnikach elektronicznych, multimedialne źródła informacji, poradniki i normy techniczne, żurnale), 

· szafa na pomoce dydaktyczne,
· regały na wykroje,

· stojaki (wieszaki),

· przymierzalnia,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko szycia ręcznego (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
2.2. Stanowisko rozkroju ręcznego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
2.3. Stanowisk prasowania (jedno stanowisko dla trzech uczniów).
2.4. Stanowisko montażu wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia).
2.5. Stanowisko kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów). 
3. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

4. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko szycia ręcznego

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· przybory i narzędzia do szycia ręcznego: (nożyce krawieckie, igły do szycia ręcznego, naparstek, szpilki, mydełko krawieckie, miara krawiecka, przecinak do dziurek).

b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· zestaw linijek (długość 50 do 100 cm),

· taśma krawiecka,

· manekin krawiecki.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· wzorniki ściegów ręcznych podstawowych i ozdobnych,

· tabele antropometryczne,

· modele odzieży i wyrobów bieliźniarskich w całości lub fragmentach przedstawiające zastosowanie ściegów ręcznych.

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· kupony tkaniny z włókien naturalnych i sztucznych,

· nici do szycia ręcznego,

· dodatki krawieckie (różnego rodzaju zapięcia, taśmy pasmanteryjne, guziki, ściągacze, gumy, suwaki).

e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· regulamin pracowni,

· dokumentacje wyrobów odzieżowych, 

· instrukcje obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu stanowiska,

· normy dotyczące wyrobów odzieżowych, 

· katalog ściegów ręcznych,

· katalog dodatków pasmanteryjnych,

· literatura z zakresu szycia ręcznego,

· poradniki i czasopisma przemysłu odzieżowego.

f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni, pojemniki na odpady,

· środki ochrony indywidualnej,

· gaśnica.

4.2. Stanowisko rozkroju ręcznego 

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· narzędzia do rozkroju ręcznego: nożyce krawieckie, nożyce zig-zag, nóż krążkowy, przyciski metalowe, klamry do spinania materiału, szpilki),
· mata do cięcia nożem,
· stół krojczy,
· stojaki na wykroje,
· pojemniki do kompletowania wykrojonych elementów.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· zestaw linijek kreślarskich,

· taśma krawiecka.

c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· formy i szablony wyrobów odzieżowych,

· wzorniki elementów.

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały zasadnicze (kupony tkanin) i pomocnicze (podszewki, wkłady odzieżowe, ocieplacze, pikówki, flizeliny i termowłókniny).

e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· instrukcje obsługi urządzeń i narzędzi stosowanych do rozkroju materiałów,

· literatura dotycząca sposobów rozkroju tkanin,

· dokumentacja rozkroju. 

f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni, pojemniki na odpady,

· środki ochrony indywidualnej,

· gaśnica.

4.3. Stanowisko prasowania 

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· urządzenia do prasowania (żelazko elektryczno-parowe z wytwornicą, prasa do klejenia),

· stół/deska do prasowania z odsysaniem pary (pokryty materiałem do termo obróbki),

· prasulce (owalne do prasowania przodów, rękawowe), 

· szczotki, zaparzaczki,

· pojemniki na wodę,

· demineralizator wody.
b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· modele odzieży przedstawiające operacje w obróbce parowo-cieplnej,

· modele odzieży przedstawiające rodzaje obróbki klejowej.

c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały zasadnicze (kupony tkanin) i pomocnicze (podszewki, wkłady odzieżowe, ocieplacze, pikówki, flizeliny i termowłókniny).

d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· instrukcja bhp i ppoż. obsługi urządzeń prasowalniczych,

· tablice informacyjne dotyczące termicznej obróbki odzieży,

· tablice ostrzegawcze, informujące o występujących zagrożeniach w czasie obsługi urządzeń prasowalniczych,

· literatura z zakresu technik klejenia i prasowania,

· poradniki, czasopisma przemysłu odzieżowego.

e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

f. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
· środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni, pojemniki na odpady,

· środki ochrony indywidualnej,

· gaśnica.

4.4. Stanowisko montażu wyrobów odzieżowych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· maszyny szwalnicze: stębnówki płaskie, overlocki, dziurkarki, maszyny łańcuszkowe, renderówki, guzikarki,

· oprzyrządowanie maszyn szwalniczych: stopki, lamowniki, ochraniacze igieł, zapasowe bębenki rotacyjne. zestaw wkrętaków i narzędzi do regulacji i konserwacji maszyn,

· pęseta do zakładania nici,

· przybory krawieckie (nożyczki, szpilki),
· oświetlenie do maszyn.

b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· linijki odległościowe,

· taśma krawiecka.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

· wzory przeszyć ściegów maszynowych,

· modele odzieży we fragmentach i w całości,

· odszycia węzłów technologicznych,

· graficzne zapisy węzłów technologicznych.

d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· materiały zasadnicze (kupony tkanin) i pomocnicze (podszewki, wkłady odzieżowe, ocieplacze, pikówki, flizeliny i termowłókniny),

· nici do szycia maszynowego,

· igły maszynowe,

· dodatki krawieckie (różnego rodzaju zapięcia, taśmy pasmanteryjne, guziki, ściągacze, gumy, suwaki),

· olej do konserwacji maszyn,

· szpuleczki do maszyn.

e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· instrukcje bhp i ppoż., obsługi maszyn i oprzyrządowania,

· tablice ostrzegawcze, informujące o występujących zagrożeniach w czasie obsługi maszyn,

· literatura z zakresu technik szycia,

· poradniki, czasopisma przemysłu odzieżowego.

f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni, pojemniki na odpady,

· środki ochrony indywidualnej,

· gaśnica.

4.5. Stanowisko kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· szczotka elektryczno-parowa,

· stół,

· nożyce krawieckie.

b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

· taśma krawiecka.

c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

· manekiny damskie, dziecięce i męskie,

· miara krawiecka,

· wieszaki,

· torby foliowe na wyroby gotowe, wzory opakowań.

d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· przykładowe dokumentacje techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych,

· przykłady dokumentów używanych w dziale Kontroli Jakości.

e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· instrukcje obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu stanowiska,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni, pojemniki na odpady,

· środki ochrony indywidualnej,

· gaśnica.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych
	Nazwa zawodu:
	Krawiec

	Symbol cyfrowy zawodu:
	753105


	Lp.
	Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot)
	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu)

	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Telewizor
	· technologia: LCD,

· przekątna ekranu: min 47" Full HD,

· format obrazu: 16:9,

· rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,

· odświeżanie obrazu: 200 Hz,

· kontrast: 80000:1 (dynamiczny),

· 3 x HDMI, 2 x USB.

	5.
	System do nauczania języków obcych
	Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC.

	II. Pracownia włókiennicza

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD.

	4.
	Ekran rozwijany biały
	· 175x175 cm, 
· format obrazu 1:1,

Cechy powierzchni projekcyjnej:
· kąt widzenia 150°,
· współczynnik odbicia 1,0,

· grubość 0,35 mm

	5. 
	Waga laboratoryjna
	· obciążenie maksymalne – 2 kg,

· dokładność odczytu – 0,01 g,

· zakres tary - 2 kg,

· powtarzalność - 0,03 g,

· liniowość - ±0,03 g.

	6.
	Mikroskop
	· mikroskop podręczny USB (cyfrowy),

· powiększenie 10x do 250x,
· opcjonalnie oprogramowanie umożliwiające rejestrację obrazu (zdjęć, filmu).

	7.
	Skrętomierz elektryczny
	· zacisk obrotowy połączony z licznikiem analogowym lub cyfrowym.

	8.
	Zrywarka do przędzy i wyrobów włókienniczych
	· 3 zakresowa zrywarka: do 10 kG, do 40 kG i do 100 kG,

· możliwość wykonania wykresu siły zrywającej,
· długość próbki (5 zakresów): 50, 100, 200, 300 i 500 mm. 

· możliwość programowania sposobu zrywania: stały przyrost siły, stałe wydłużenie, histereza.

	9.
	Grubościomierz
	· zakres 0-25 mm,

· rozdzielczość 0,01 mm,

· głębokość szczęk 200 mm,

· kształt końcówki a/b/c/d/e,

· sposób działania SZ (w stanie spoczynkowym miernik jest zamknięty), nacisk 1,4 N,

· pomiar analogowy, opcjonalnie cyfrowy - zasilanie - bateria litowa 3 V.

	10.
	Aparat do badania odporności tkanin na ścieranie
	· szeroki zakres zastosowań (papier, karton, ceramika, tworzywa, tekstylia, metale, powłoki, skóra), 

· możliwość równoczesnego prowadzenia niezależnie dwóch testów,

· programowanie ilości cykli ścierania,
· odczyt ilości wykonanych cykli,

· parametry badania: obciążenie:

standardowe obciążenie 250, 500, lub 1000 g,

· opcjonalny odważnik przeciwwagi 125 g do zmniejszania obciążenia odpowiednio do 125, 375 lub 875 g,

· szeroki wybór standardowych kółek ścierających (elastycznych lub sztywnych),

· poziom programowy w zakresie od 0 do 100%,

· czas testu: programowany do 99999 cykli ścierania,

· warunki testu: ścieranie na sucho lub na mokro.

	11.
	Przyrząd do badania przepuszczalności powietrza
	· zakres ciśnienia podczas pomiaru: od 20 do 2500 Pa, 

· powierzchnia głowic pomiarowych: 5 cm2, 20 cm2, 25 cm2, 38 cm2, 100 cm2,

· automatyczne dobieranie optymalnego zakresu pomiarowego, 

· dokładność pomiaru: nie gorsza niż 3% wartości mierzonej, 

· odczyt wyniku dla wielu różnych jednostek, między innymi mm/sek, cm3/cm2/sek, l/m2/sek, Pa,

· możliwość pomiaru próbek materiałów o dużej szerokości - głowica pomiarowa w odległości 50 cm od krawędzi stolika na próbkę, 

· w wyposażeniu płytka do kalibracji oraz certyfikat kalibracji, 

· Interfejsy: USB, Ethernet, RS-232, WiFi (opcja), możliwość przesyłania wyników do komputera PC.

	12.
	Aparat do badania wypychania tkanin
	· wymiary płyty roboczej 102 x102 x 6 mm, z otworem centrycznym o 38,1 mm,

· napęd pneumatyczny,

· średnica trzpienia wypychającego - 25,4 mm,

· miernik siły o zakresie 5 do 200 N (podziałka skali min. 100 jednostek).

	13.
	Aparat do kondycjonowania włókien
	· pojemność 105 lub 206 litrów, 

· temperatura minimalna +5 lub -20 °C,
· temperatura maksymalna +85 °C,
· zakres regulacji wilgotności względnej od 40 do 95 %RH, 

· komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej, 

· układ chłodniczy chłodzony powietrzem, 

· mikroprocesorowy kontroler - praca ze stałymi wartościami temperatury i wilgotności i możliwość wpisania jednego programu ze zmiennymi parametrami.

	III. Pracownia projektowania i modelowania odzieży

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości

· 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD.

	4.
	Ekran rozwijany biały
	· 175x175 cm, 
· format obrazu 1:1,

Cechy powierzchni projekcyjnej:
· kąt widzenia 150°,
· współczynnik odbicia 1,0,

· grubość 0,35 mm

	5.
	Program komputerowego wspomagania projektowania
	Opis programu/podstawowe funkcje:

· tworzenie projektów w trzech wymiarach 3D;

· tworzenie rysunków złożeniowych z kilku osobnych elementów,

· sprawdzenie pasowności elementów względem siebie,

· digitalizowanie szablonów,

· foto-digitalizacja szablonów,

· zaopatrzenie w plug-in IMPORT w celu importowania zrobionych szablonów z innych programów CAD lub w formie tradycyjnej, a następnie ich np. edytowania, zmiany kształtów, wygładzania linii, dodawania naddatków technologicznych, oznaczeń, linii szycia,

· automatyczna aktualizacja wszystkich rysunków złożeniowych po dokonaniu zmiany na pojedynczym detalu,

· automatyczne tworzenie listy detali,

· stopniowanie wzorników,

· wizualizacja projektu,

· kosztorysowanie i współpraca z magazynem,

· wersja wielostanowiskowa, edukacyjna.

	6.
	Digitizer
	· digitizer,
· powierzchnia robocza: 20 x 24 cali (508/610 mm), 
· kursor 4 lub 16 przyciskowy.

	7.
	Drukarka umożliwiająca drukowanie formatu A3
	· obsługa formatu A3, A4, A5,

· automatyczny druk dwustronny,

· rozdzielczość optyczna 2400 x 2400 dpi,

· złącze USB 2.0

	IV. Pracownia technologiczna

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów(w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD,
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Zestaw: żelazko elektryczno – parowe, stół z wytwornicą pary
	· moc grzałki wytwornicy 1700 W,
· ciśnienie robocze 2,5 bar,
· moc grzałki stołu 600 W,
· silnik odsysacza, 
· wymiary stołu 113 x 38 x 26 cm

	5.
	Stębnówka 1-igłowa
	· stębnówka 1-igłowa,

· szycie materiałów lekkich i średnich,
· transport dolny ząbkowy,
· długość ściegu do 5 mm,
· prędkość szycia do 5 500 ściegów/min.

	6.
	Overlock 3-nitkowy
	· overlock 3-nitkowy,

· transport dolny ząbkowy,

· szerokość obrzucania 4 mm,

· prędkość szycia do 7000 ściegów/min,

· centralne smarowanie.

	7.
	Overlock 5-nitkowy
	· overlock 5-nitkowy,

· szerokość obrzutu 5 mm,
· rozstaw między igłami 3 mm,

· wysokość podnoszenia stopki 6 mm,
· transport dolny ząbkowy,
· prędkość szycia do 7000 ściegów/min.

	8.
	Dziurkarka bieliźniana
	· obcinanie nitki górnej i dolnej,
· ilość ściegów regulowana za pomocą kół zębatych,

· prędkość szycia do 3600 ściegów/ min,
· długość dziurki (przecięcia) 6.35 - 38.1 mm w zależności od podklasy, 

· całkowita długość dziurki 9.4 - 48 mm,

· całkowita szerokość dziurki 2.5 - 5 mm.

	9.
	Maszyna łańcuszkowa
	· 1-igłowa, 2-nitkowa, 

· transport ząbkowy różnicowy (podział na ząbki przednie i tylne z możliwością różnicowania wielkości transportu), 

· prędkość szycia do 5500 ścieg/min, 

· długość ściegu do 4mm, 

· system zagęszczania ściegu.

	10.
	Maszyna stabilizująca do utrwalania kształtów odzieży i klejenia
	· klejarka płytowa z płytą roboczą o powierzchni 90 x 40 cm,

· regulacja siły docisku,

· termostat elektroniczny temperatury płyty i czasu podklejania,

· urządzenie zabezpieczające przed przypadkowym zamykaniem płyty.

	V. Warsztaty szkolne

	1.
	Nożyce krawieckie 
	· długość: 27 cm,

· waga: 200 g,

· stal nierdzewna o twardości 57 HRC,

· śruba regulacji docisku ostrzy.

	2.
	Nożyczki Zig Zag ząbkowane do cięcia ozdobnego
	· długość: 23 cm,

· waga: 136 g,

· stal nierdzewna o twardości 57 HRC,

· wydłużone dolne ostrze. 

	3.
	Nóż krążkowy
	· ostrze o średnicy 60 mm.

	4.
	Zestaw: żelazko elektryczno – parowe, stół z wytwornicą pary
	· moc grzałki wytwornicy 1700 W,
· ciśnienie robocze 2,5 bar,
· moc grzałki stołu 600 W,
· silnik odsysacza, 
· wymiary stołu 113 x 38 x 26 cm

	5.
	Prasulec boczny do stołu prasowalniczego
	· kształt owalny, 
· grzałka 250 W. 

	6.
	Maszyna stabilizująca do utrwalania kształtów odzieży i klejenia
	· klejarka płytowa z płytą roboczą o powierzchni 90 x 40 cm,

· regulacja siły docisku,

· termostat elektroniczny temperatury płyty i czasu podklejania,

· urządzenie zabezpieczające przed przypadkowym zamykaniem płyty.

	7.
	Demineralizator wody 
	· zasilanie: woda wodociągowa 5-40 °C,
· wydajność: 10 l/h,
· szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min,
· maksymalne ciśnienie robocze 1 MPa.

	8.
	Szczotka elektryczno – parowa 
	· konstrukcja mikrowyłącznika dla prawo- i leworęcznych,

· podłączenie do wytwornicy pary, 
· moc grzałki 500 W-230 V. 

	9.
	Stębnówka 1-igłowa
	· stębnówka 1-igłowa,

· szycie materiałów lekkich i średnich,
· transport dolny ząbkowy,
· długość ściegu do 5 mm,
· prędkość szycia do 5 500 ściegów/min.

	10.
	Overlock 3-nitkowy
	· overlock 3-nitkowy,

· transport dolny ząbkowy,

· szerokość obrzucania 4 mm,

· prędkość szycia do 7000 ściegów/min,

· centralne smarowanie.

	11.
	Overlock 5-nitkowy
	· overlock 5-nitkowy,

· szerokość obrzutu 5 mm,
· rozstaw między igłami 3 mm,

· wysokość podnoszenia stopki 6 mm,
· transport dolny ząbkowy,
· prędkość szycia do 7000 ściegów/min.

	12.
	Dziurkarka bieliźniana
	· obcinanie nitki górnej i dolnej,
· ilość ściegów regulowana za pomocą kół zębatych,

· prędkość szycia do 3600 ściegów/ min,
· długość dziurki (przecięcia) 6.35 - 38.1 mm w zależności od podklasy, 

· całkowita długość dziurki 9.4 - 48 mm,

· całkowita szerokość dziurki 2.5 - 5 mm.

	13.
	Maszyna łańcuszkowa
	· 1-igłowa, 2-nitkowa, 

· transport ząbkowy różnicowy (podział na ząbki przednie i tylne z możliwością różnicowania wielkości transportu), 

· prędkość szycia do 5500 ścieg/min, 

· długość ściegu do 4 mm, 

· system zagęszczania ściegu.

	14.
	Maszyna drabinkowa (renderka)
	· 3- igłowa, 

· łoże płaskie z dolnym i górnym przeplotem, 

· max. 6500 ściegów/min, 

· rozstaw miedzy igłami: 6,4 mm lub 5,6 mm (4,0 mm dla maszyny 2-igłowej), 

· możliwość wyłączenia górnego przeplotu.

	15.
	Manekiny damskie, dziecięce i męskie
	manekin krawiecki: 

· damski rozmiary: 36-38, 40-42, 44-46, 

· męski rozmiary: 48–50, 52-54,

· dziecięcy rozmiary: 104 – 124, 136 – 146, 152 - 164


[image: image1.png]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[image: image2.png]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2

