[image: image2.png]MINISTERSTWO GiREURREikR
KAPITAL LUDZKI EDUKACJI - EUROPEJSKI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI NARODOWEJ ot : FUNDUSZ SPOLECZNY





Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
[image: image1.png]MINISTERSTWO GiREURREikR
KAPITAL LUDZKI EDUKACJI - EUROPEJSKI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI NARODOWEJ ot : FUNDUSZ SPOLECZNY





Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu złotnik-jubiler
opracowane na potrzeby 

Regionalnych Programów Operacyjnych 
na lata 2014 – 2020

Warszawa 2013

Autorzy: Jarosław Durski, Marek Winiarek, Mirosław Żurek;
Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: KoGo Pracownia Złotniczo-Jubilerska Warszawa, T.P.H.U “Ofir” S-ka Warszawa, Pracownia Złotnicza Mińsk Mazowiecki, Jubilerstwo R.S. Radom, Pracownia Złotnicza Ząbki k. Warszawy, Złotnik-Grawer Radom; 
Ujednolicanie zapisów: Marek Winiarek, Mirosław Żurek;
Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak
Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer
Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu
Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl
	Nazwa zawodu:
	Złotnik-jubiler

	Symbol cyfrowy zawodu:
	731305

	Nazwa kwalifikacji w zawodzie:
	K1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

	Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:
	· efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

	
	· efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a)

	
	· efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie S.1.

	Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:
	I. Pracownia komunikacji w języku obcym 

II. Pracownia rysunku technicznego

III. Pracownia złotniczo-jubilerska

IV. Warsztaty szkolne


Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
I. Pracownia komunikacji w języku obcym

1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· telewizor,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· słuchawki z mikrofonem,

· system do nauczania języków obcych,

· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni
Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk. 

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów
W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· słuchawki z mikrofonem.

II. Pracownia rysunku technicznego
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,

· komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy,

· program komputerowy wspomagający projektowanie (Computer Aided Design), 

· modele brył geometrycznych,

· pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

· modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

· model rzutni,

· plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

· imitacje wyrobów złotniczych, 

· plansze z fragmentami dokumentacji rysunkowej,
· normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego,

· projekty i katalogi wyrobów złotniczo-jubilerskich,

· multimedialne źródła informacji zawodowej z zakresu wykonywanych prac złotniczo-jubilerskich, 
· apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

2. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opisy wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

· stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych,

· przybory do wykonywania szkiców i rysunków elementów i wyrobów złotniczo-jubilerskich.
b. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów
· komputer z oprogramowaniem wspomagającym projektowanie (CAD), z pakietem programów biurowych, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

· drukarka,

· skaner i ploter (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska uczniów).
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

· podręczniki i poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, 

· normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, wymiarowania, stosowania uproszczeń rysunkowych;

· projekty i katalogi wyrobów złotniczo-jubilerskich.
d. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
· regulamin pracowni, 

· instrukcja bhp dotyczącą pracy na stanowisku komputerowym, sprzęt ochrony ppoż.

III. Pracownia złotniczo-jubilerska
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,
· próbki metali szlachetnych, 

· próbki skał i minerałów, 

· kamienie jubilerskie, 

· modele wyrobów złotniczo-jubilerskich, 

· modele opraw kamieni jubilerskich,
· filmy dydaktyczne przedstawiające pracę maszyn i urządzeń do wykonywania prac złotniczo-jubilerskich,

· dokumentację techniczną i technologiczną wyrobów złotniczo-jubilerskich, 

· tabele cech probierczych, 

· instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w złotnictwie i jubilerstwie.
2. Opis infrastruktury pracowni
a. usytuowanie pracowni
· pracownia usytuowana w budynku szkoły lub u pracodawców.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

· wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,
· zabezpieczenie antywłamaniowe okien i drzwi,

· instalacja alarmowa.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
· stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

· w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.
3. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni
W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· zestaw narzędzi do prac złotniczo-jubilerskich.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane w pracach złotniczych i jubilerskich,

· sprzęt do badania własności stopów metali szlachetnych.
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· próbki metali szlachetnych, 

· próbki skał i minerałów, 

· kamienie jubilerskie, 

· modele wyrobów złotniczo-jubilerskich, 

· modele opraw kamieni jubilerskich.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· materiały do badania własności stopów metali szlachetnych,

· materiały, surowce, półfabrykaty stosowane w pracach złotniczych i jubilerskich.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska;

· dokumentacja techniczna i technologiczna wyrobów złotniczo-jubilerskich, 

· tabele cech probierczych, 

· instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w złotnictwie i jubilerstwie.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka pierwszej pomocy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· regulamin pracowni, 

· sprzęt ochrony ppoż.

IV. Warsztaty szkolne
1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

· komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

· drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

· projektor multimedialny,

· ekran projekcyjny,

· tablica szkolna biała suchościeralna, 

· tablica flipchart,
· próbki skał i minerałów, kamieni szlachetnych i ich imitacji,

· literatura branżowa (czasopisma, podręczniki, nośniki elektroniczne),

· tablice poglądowe,

· tabele cech probierczych i monet różnych państw.

2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

2.1. Stanowisko do prac przygotowawczych i pomocniczych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
2.2. Stanowisko do topienia i odlewania metali szlachetnych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
2.3. Stanowisko do walcowania blach i drutu (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
2.4. Stanowiska do obróbki ręcznej, mechanicznej, montażu elementów wyrobów złotniczo-jubilerskich (jedno stanowisko dla jednego ucznia).
2.5. Stanowisko do obróbki cieplnej, chemicznej, plastycznej i elektrochemicznej materiałów i surowców złotniczych i jubilerskich (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
2.6. Stanowisko do szlifowania i polerowania (jedno stanowisko dla sześciu uczniów).
3. Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

3.1. Stanowisko do prac przygotowawczych i pomocniczych

a. usytuowanie stanowiska 

· w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

· zabezpieczenie antywłamaniowe okien i drzwi,

· instalacja alarmowa.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

· powierzchnia stanowiska odpowiada powierzchni blatu stołu do prac przygotowawczych, pomocniczych oraz przestrzeni roboczej.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

· wentylacja nawiewno-wywiewna,

· instalacja elektryczna 230 V.
3.2. Stanowisko do topienia i odlewania metali szlachetnych 

a. usytuowanie stanowiska 

· w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

· zabezpieczenie antywłamaniowe okien i drzwi,

· instalacja alarmowa,

· instalacja wentylacyjna z wymuszonym wyciągiem nad stanowiskiem pracy.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

· powierzchnia stanowiska odpowiada powierzchni blatu stołu, na którym wykonuje się topienie i odlewanie metali szlachetnych.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

· wentylacja nawiewno-wywiewna,

· instalacja elektryczna 230 V,

· instalacja gazowa lub butla gazowa (w przypadku stosowania palników na propan-butan).
3.3. Stanowisko do walcowania blach i drutu 

a. usytuowanie stanowiska 

· w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

· zabezpieczenie antywłamaniowe okien i drzwi,

· instalacja alarmowa.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
· wielkość powierzchni określa wielkość zastosowanej walcarki.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

· wentylacja nawiewno-wywiewna,

· instalacja elektryczna 230 V w przypadku zastosowania walcarki elektrycznej.
3.4. Stanowisko do obróbki ręcznej, mechanicznej, montażu elementów wyrobów złotniczo-jubilerskich 

a. usytuowanie stanowiska 

· w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
· zabezpieczenie antywłamaniowe okien i drzwi,

· instalacja alarmowa.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

· powierzchnia stanowiska odpowiada powierzchni blatu stołu jubilerskiego oraz przestrzeni roboczej;

d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

· wentylacja nawiewno-wywiewna,

· instalacja elektryczna 230 V;

· instalacja gazowa lub butla gazowa (w przypadku stosowania palników na propan-butan).

3.5. Stanowisko do obróbki cieplnej, chemicznej, plastycznej i elektrochemicznej materiałów i surowców złotniczych i jubilerskich 

a. usytuowanie stanowiska

· w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska 

· dygestorium (stół laboratoryjny obudowany przezroczystymi ściankami i daszkiem z podnoszoną przednią ścianką zaopatrzony w wentylator wyciągający z wnętrza obudowy powietrze do specjalnego kanału, z wylotem najczęściej na dachu budynku),
· zabezpieczenie antywłamaniowe okien i drzwi,

· instalacja alarmowa.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska
· powierzchnia stanowiska odpowiada powierzchni dygestorium, w którym wykonuje się obróbkę cieplną, chemiczną i elektrochemiczną materiałów, surowców i wyrobów złotniczych i jubilerskich.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

· instalacja elektryczna 230 V i 24 V,

· instalacja gazowa lub butla gazowa,

· ciepła i zimna woda,

· odpływ do kanalizacji.

3.6. Stanowisko do szlifowania i polerowania

a. usytuowanie stanowiska

· w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska
· zabezpieczenie antywłamaniowe okien i drzwi,

· instalacja alarmowa.
c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

· powierzchnia stanowiska jest uzależniona od rodzaju szlifierko-polerki, z uwzględnieniem powierzchni roboczej.
d. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów 

· instalacja elektryczna 230 V.

4. Opisy wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni
4.1. Stanowisko do prac przygotowawczych i pomocniczych 

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· imadło,

· przyrządy do zmniejszania i powiększania obrączek,

· anka wraz z zestawem puncyn,

· anka rowkowa (bizownica) z zestawem trzpieni,
· podkładki do kształtowania blach i drutów,

· kastowniki, 

· wykrojniki do centek,

· zestaw młotków jubilerskich,

· nożyce dźwigniowe do cięcia blach,

· przeciągadła pojedyncze i zespolone,

· rygle o różnych kształtach,

· płyta kowalska, 

· kowadło.
· wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· suwmiarka,

· mikrometr,

· cyrkle do pomiarów i trasowania.
b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· blachy,

· druty.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych stosowanych do prac przygotowawczych i pomocniczych w złotnictwie i jubilerstwie,

· instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka z wyposażeniem uwzględniającym zagrożenia występujące przy pracach złotniczo-jubilerskich.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

4.2. Stanowisko do topienia i odlewania metali szlachetnych

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· piec tyglowy do topienia stopów srebra i złota,

· palnik gazowy,

· wlewaki pionowe i poziome do odlewania blachy i drutów,

· tygle do topienia metali,

· uchwyty do tygli,

· płytki do wyżarzania nie zawierające azbestu.
b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· topniki i związki chemiczne stosowane przy topieniu,
· metale szlachetne,

· metale nieszlachetne do otrzymania stopów metali szlachetnych.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń do topienia i odlewania metali szlachetnych,

· instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

· apteczka z wyposażeniem uwzględniającym zagrożenia występujące przy pracach złotniczo-jubilerskich.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej stosowane przy topieniu i odlewaniu metalu,

· koc gaśniczy,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

4.3. Stanowisko do walcowania blach i drutu

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· walcarka ręczna lub elektryczna.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· suwmiarka,

· mikrometr.
c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· stopy metali szlachetnych w postaci wlewek do walcowania na blachę i na drut.
d. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych do walcowania blach i drutu,

· instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.
e. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka z wyposażeniem uwzględniającym zagrożenia występujące przy pracach złotniczo-jubilerskich.
f. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

4.4. Stanowiska do obróbki ręcznej, mechanicznej, montażu elementów wyrobów złotniczo-jubilerskich
a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· stół jubilerski,

· krzesło z oparciem i regulowaną wysokością,

· palnik gazowy,

· ramka do piłek włosowych,

· pęsety,

· silnik z giętkim wałkiem,

· prostnica,

· zestaw narzędzi do obróbki mechanicznej z użyciem prostnicy (komplet wierteł, frezy: kształtowe, talerzowe, walcowo-stożkowe),

· zestaw narzędzi do ręcznej obróbki skrawaniem (piłki włosowe, zestaw pilników kształtowych jubilerskich, papiery ścierne o różnej gradacji ziarna),

· uchwyty różnego rodzaju,

· płytka lutownicza,

· zestaw młotków (młotek metalowy, drewniany lub z tworzywa),

· rygle o różnych kształtach,

· kula grawerska,

· rylce,

· nożyce do blachy,

· zestaw ucinaczek (boczne i czołowe),

· zestaw zakuwaczy do oprawy kamieni jubilerskich,

· kornaiseny,

· kowadełko typu szperak,

· skrobak,

· zestaw kleszczy (okrągłe, płaskie, szyncęgi, do łapek),

· uchwyty do lutowania.
b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych
· suwmiarka,

· mikrometr,
· cyrkle do pomiarów i trasowania,

· rygiel miarowy i komplet obrączek miarowych,

· waga elektroniczna (jedna na całą pracownię),

· zestaw iglic i cieczy probierczych do określania próby metali szlachetnych na kamieniu probierczym (jeden zestaw na całą pracownię),

· kamień probierczy, 

· lupa (powiększenie 10-krotne),

· Leveridge (miernik do kamieni).
c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów
· modele opraw kamieni jubilerskich.
d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· elementy wyrobów złotniczo-jubilerskich,

· lutówki,

· pasty lutownicze,

· luty,

· pasty i płyny do zabezpieczania lutowanych powierzchni.
e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych do obróbki ręcznej, mechanicznej oraz montażu elementów wyrobów złotniczo-jubilerskich,

· instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.
f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka z wyposażeniem uwzględniającym zagrożenia występujące przy pracach złotniczo-jubilerskich.
g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

· środki ochrony indywidualnej,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

4.5. Stanowisko do obróbki cieplnej, chemicznej, plastycznej i elektrochemicznej materiałów i surowców złotniczych i jubilerskich 

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· palnik,

· piec do wyżarzania,

· rodinetka,

· urządzenie do platerowania,

· urządzenie elektryczne do wytrawiania, 

· zlewki.
b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· kąpiele do platerowania,

· bezcjankowe kąpiele do usuwania powłok,

· substancje odtłuszczające,

· kąpiele trawiące,

· substancje do oksydowania złota i srebra,

· rod w płynie,

· kwas siarkowy (bejca).
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych obróbki cieplnej, chemicznej, plastycznej i elektrochemicznej materiałów i surowców złotniczych i jubilerskich,

· instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka z wyposażeniem uwzględniającym zagrożenia występujące przy pracach złotniczo-jubilerskich;

e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

· środki ochrony indywidualnej stosowane przy pracach z substancjami chemicznymi,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

4.6. Stanowisko do szlifowania i polerowania 

a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji
· polerka stołowa,

· polerka bębnowa,

· polerka magnetyczna,

· myjka ultradźwiękowa,

· szczotki i filce polerskie,

· tarcze i szczotki szlifierskie,

· szczotki do matowania.
b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia
· pasty i preparaty polerskie,

· wsady polerskie do polerki bębnowej,

· wsady polerskie do polerki magnetycznej,

· środki czyszczące do myjki ultradźwiękowej,

· papiery ścierne.
c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

· katalogi narzędzi, maszyn, urządzeń,

· instrukcje stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony ppoż.
d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy
· apteczka z wyposażeniem uwzględniającym zagrożenia występujące przy pracach złotniczo-jubilerskich.
e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny

· środki ochrony indywidualnej stosowane przy pracach szlifierskich i polerskich,

· środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku.

5. Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

· pojemniki na odpady metali szlachetnych.

Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych
	Nazwa zawodu:
	Złotnik-jubiler

	Symbol cyfrowy zawodu:
	731305


	Lp.
	Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot)
	Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu)

	I. Pracownia komunikacji w języku obcym

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3

· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD

wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Telewizor
	· technologia: LCD,

· przekątna ekranu: min 47" Full HD,

· format obrazu: 16:9,

· rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,

· odświeżanie obrazu: 200 (Hz),

· kontrast: 80000:1 (dynamiczny),

· 3 x HDMI, 2 x USB.

	5.
	System do nauczania języków obcych
	Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC.

	II. Pracownia rysunku technicznego

	1.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3

· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD

wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	2.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM (zalecane 8 GB RAM), dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	3.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	4.
	Pakiet programów komputerowych wspomagających projektowanie
	Program umożliwia automatyczne przygotowanie:

· rysunków wykonawczych z wymiarami,

· rysunków montażowych z wymiarami,

· wizualizacji w opcji 2D i 3D,

· zapisanie danych do różnych formatów plików: RTF, DOC i DOCx dla programu MS-Word, pliki ODT dla Openoffice i PDF dla Adobe Reader'a.

· licencja edukacyjna.

	5.
	Ploter
	· format A1,
· technologia druku: termiczna (atramentowa),
· jakość druku (w kolorze, tryb best): 2400 x 1200 dpi,
· prędkość druku (w kolorze z jakością fotograficzną): minimum 6 min/str. (A3) (+/- 1 min/str.), minimum 17 min/str. (A1) (+/- 2 min/str.),
· kolor(y) wkładów drukujących: 6 wkładów (czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnopurpurowy),
· obsługa papieru: standardowe wymiary nośników A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2 nadwymiarowy metryczny, koperty, papier do druku transparentów,
· długość roli: min.15 m (+/- 5 m)

· długość nośnika: min. 15 m (+/- 5 m)

· pamięć: standardowa pamięć min. 60 MB

Sieci i łączność:

· standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), port równoległy IEEE-1284 (zgodny z ECP),
· obsługiwane systemy operacyjne (sieciowo i USB 2.0): Microsoft Windows ,XP Home, XP Professional, Windows Vista,

· zasilanie: sieciowe AC 220-240 V,
· języki i emulacje: PCL 3-GUI RGB 24-bitowa głębia koloru. Opcjonalnie: Adobe PostScript 3 przez programowy procesor obrazu (RIP).

	III. Pracownia złotniczo-jubilerska

	1.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3

· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	2.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	3.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	IV. Warsztaty szkolne

	1.
	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
	· komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, 

· monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, 

· system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

· pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),

· program antywirusowy na każde stanowisko.

	2.
	Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
	· urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

· funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

· druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

· skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

	3.
	Projektor multimedialny 
	· rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

· jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

· kontrast min. 4000:1,

· format obrazu (standard) 4:3,
· żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

· porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

· wbudowany głośnik o mocy min. 5W (stereo),

· torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

· wskaźnik laserowy, pilot,

· technologia – LCD
wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

	4.
	Stół jubilerski
	· stół z szafką po lewej i siedmioma szufladami po prawej stronie,
· blat stołu ze sklejki o grubości 40 mm, lakierowany, z płytą stalową oraz dwoma klinami,
· po prawej stronie pod blatem podręczna półka służąca do odkładania narzędzi,
· oświetlenie punktowe,
· wymiary: 1220 x 620 x 920 mm.

	5.
	Palnik gazowy
	· palnik zasilany propanem-butanem z butli,
· trzy wymienne końcówki.

	6.
	Zestaw silnik z giętkim wałkiem i prostnicą
	· moc minimalna: 78 W,
· zasilanie: 220 V,
· obroty maksymalne: 18000 obr / min,
W zestawie:

· silnik z rękawem,

· regulator nożny,

· prostnica samozaciskowa.

	7.
	Walcarka ręczna
	· zakres roboczy: blacha do 4 mm, drut od 0,9 mm do 7 mm,
· szerokość blachy: do 67 mm,
· wymiary walców: śr 52-120 mm,
· możliwość zastosowania dodatkowych rolek bocznych.

	8.
	Piec tyglowy do topienia stopów srebra i złota
	· napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz,
· moc znamionowa: minimum 1500 W,
· maksymalna temperatura: 1150°C,
· pojemność tygla: 500 g Ag.

	9.
	Piec do wyżarzania
	· napięcia znamionowe: 230 V / 50 Hz,

· moc znamionowa: 2000 W,

· max. temperatura pracy: 800°C,
· programator.

	10.
	Wlewaki pionowe i poziome do odlewania blachy i drutów
	· wlewak pionowy do blachy i drutu,

· do blachy o grubości 4 mm i nastawnej szerokości do 45 mm i drutu kwadratowego albo okrągłego (4 kanały) o wymiarach 4, 5, 6, albo 7 mm,

· wlewak poziomy - otwarty, dwustronny,

· jedna strona do blachy o wymiarach 170 x 30 x10 mm, druga strona do drutu kwadratowego o boku 7 i 9 mm i długości 170 mm.

	11.
	Rodinetka
	· precyzyjna regulacja i stabilizacja napięcia,
· minimum 1 pisak.

	12.
	Myjka ultradźwiękowa
	· pojemność minimum: 0,8 l

	13.
	Urządzenie do platerowania
	· kompaktowe urządzenie do galwanizowania. Odpowiednie do nakładania powłok złota, srebra, rodu, palladu, niklu, miedzi oraz innych metali za wyjątkiem chromu. 

W zestawie:

· 3 polimerowe zbiorniki 1,5 litra z pokrywami 150x100x150 mm,
· dla dwóch zbiorników poruszanie zawieszkami,
· zasilacz 10 V, 10 A,
· 1x grzałka 180 W,
· 1x regulator temperatury 0 - 110 ºC,
· ustawiany timer,
· anody i zawiesia za stali nierdzewnej,
· wymiary 500 x 260 x 280 mm,
· zasilanie 240V /50Hz

	14.
	Urządzenie elektryczne do wytrawiania
	· nastawiane i kontrolowane: prąd elektrod, czas trwania procesu,
· sygnalizowane i kontrolowane są: zakończenie procesu, zwarcie elektrod, przeciążenie cieplne aparatu, 

· odczyt parametrów: skale optyczne z linijkami LED,
· mieszanie elektrolitu: magnetomechaniczne, rewersyjne,
· statyw zespolony z aparatem pozwala łatwo mocować detal i dokładnie usytuować go względem elektrody cylindrycznej,
· zawieszka anodowa odporna na trawienie,
· naczynie z elektrolitem ustawiane jest na płycie ze stali kwasoodpornej.

	15.
	Zestaw zlewek miarowych
	· zlewki miarowe wykonane z tworzywa PP o pojemności: 250, 600, 1000 ml

	16.
	Polerka stołowa
	· dwa trzpienie stożkowe, 

· regulacja obrotów,
· pochłaniacz z filtrem, 

· oświetlenie, 

· certyfikat CE.

	17.
	Polerka bębnowa
	· urządzenie składające się z dwóch bębnów, każdy o pojemności 1,4 kg.

	18.
	Polerka magnetyczna
	Dane techniczne: 

· zasilanie: 230V; 50Hz,
· moc: 0,25 kW,
· regulacja prędkości: 2800 obr/min,
· wymiary: 250 x 250 x 290 mm,
· programator czasu: 0-99 min

	19.
	Tygle do topienia metali
	· pojemność: Ag – minimum 150 g,
· materiał dowolny.

	20.
	Przyrząd do zmniejszania i powiększania obrączek
	· powiększenie (od średnicy 13 mm).

	21.
	Przyrząd do powiększania obrączek i pierścionków
	· przyrząd umożliwia powiększanie pierścionków z kamieniami i obrączek o średnicy od 12,4 do 22,4 mm,
· przyrząd wyposażony w minimum 3 trzpienie stożkowe, 8 rolek z 13-toma profilami.

	22.
	Anka wraz z zestawem puncy 
	· ze stali hartowanej w kształcie prostopadłościanu o wym.182x98x30 mm,
· zawiera min. 29 polerowanych gniazd o średnicy od 2,5 do 25 mm, które pozwalają na wyprofilowanie pełnej półkuli o gładkiej powierzchni oraz 29 puncyn kulistych o polerowanych główkach. 

	23.
	Anka rowkowa (bizownica) z zestawem trzpieni
	· anka o wymiarach 110x60x35 mm z 11-toma półokrągłymi rowkami o średnicy od 5 do 26 mm, 

· wykonana z hartowanej stali.

	24.
	Wykrojniki do centek
	· zestaw 12 szt. wymiary 3 – 14 mm,
· zestaw 8 szt. wymiary 15 – 22 mm

	25.
	Nożyce dźwigniowe do cięcia blach
	· długość ostrza minimum 10 cm,
· maksymalna grubość ciętej blachy 4 mm,
· stalowa konstrukcja.

	26.
	Przeciągadła zespolone
	· przeciągadło stalowe okrągłe – zakres otworów 0,2-3,0 mm,
· przeciągadło stalowe kwadratowe – zakres otworów 1,0-3,0 mm,
· przeciągadło stalowe owalne – zakres otworów 3x1,65-1x0,55 mm.

	27.
	Rygle o różnych kształtach
	· rygiel stalowy okrągły, hartowany z uchwytem, długość 300 mm, średnice 10-28 mm,

· rygiel stalowy kwadratowy, hartowany z uchwytem, długość 250 mm, wymiary 3-14 mm.

	28.
	Kula grawerska
	· średnica kuli: 80 mm,
· szerokość szczęk: 46 mm,
· wysokość szczęk: 2 mm,
· maksymalne rozwarcie: 50 mm.

	29.
	Rylce grawerskie - zestaw
	· płaski, nożowy, skośny, owalny.

	30.
	Kastowniki
	· kształt okrągły - wymiar otworów 3-13 mm,

· kształt kwadrat - wymiar otworów 4-14 mm,

· kształt owal - wymiar otworów 2x4-10x14 mm

	31.
	Zestaw zakuwaczy do oprawy kamieni jubilerskich
	· zestaw 22 szt. od 1,5 do 9,9 mm co 0,4 mm z uchwytem.

	32.
	Suwmiarka
	· cyfrowa,

· wykonana ze stali nierdzewnej,

· do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, w milimetrach,

· zakres pomiarowy do 150 mm z dokładnością do 0,01 mm.

	33.
	Mikrometr
	· śruba mikrometryczna o skoku 0,1 mm, 

· zakres pomiaru: 15 mm, 

· dokładność pomiaru: 0,01 mm

	34.
	Cyrkle do pomiarów i trasowania
	· maksymalne rozwarcie: 83 mm

	35.
	Rygiel miarowy
	· wykonany z aluminium,
· zakres rozmiarów: 1-36.

	36.
	Komplet obrączek miarowych
	· materiał: plastik,
· komplet: 36 szt.,
· rozmiary: od 1 do 36.

	37.
	Waga elektroniczna
	· obciążenie (max): 500 g,
· działka odczytowa (d): 0,01 g

	38.
	Zestaw iglic i cieczy probierczych do określania próby metali szlachetnych na kamieniu probierczym 
	· zestaw iglic testowych do złota 8, 10, 12, 14, 18 karatów,
· zestaw cieczy probierczych do złota prób: 9, 12, 14, 18 i 20 karatów + chlorek złota,
· ciecz chromowa do srebra 10 ml

	39.
	Kamień probierczy 
	· minimalne rozmiary 60x40x6 mm

	40.
	Leveridge (miernik do kamieni)
	· mechaniczny,
· zakres pomiaru od 0 do 23 mm z dokładnością do 0,1 mm


[image: image1.png]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
[image: image2.png]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22

